B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.1.SO 01 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Rybníky v horní části povodí

Obsah

B.1.1	Podrobný popis navrhovaného opatření	2

B.1.1.1	SO 01 a Oprava hráze rybníka zrcadlo	5

B.1.1.2	SO 01 b Řízení kaskády rybníků při povodni	5

B.1.1.3	Územní střety	6

B.1.1.4	Majetkoprávní situace	6

B.1.2	Přílohy	7

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 Přehledná situace navrhovaných opatření

# Podrobný popis navrhovaného opatření

V horní části povodí Janovického potoka je provozována soustava rybníků. Jde o rybníky

Zrcadlo		ř. km 22.800

Kamenní	ř. km 22.031

Libohošťský	ř. km 19.471

Hůrecký	ř. km 18.573

S výjimkou rybníku Zrcadlo jsou nádrže v dobrém stavu. U rybníka zrcadlo bylo při TS zjištěno zaplavení paty vzdušného líce hráze v místě spodní výpusti. Dále bylo zjištěno, že vzdušní líc hráze přibližně nad trasou odpadního potrubí vykazuje známky nadměrného sesedání, v jednom místě je již hráz zcela propadlá. Vodní nádrže disponují nezanedbatelným retenčním objemem. V rámci návrhu opatření je posuzována možnost využít retenční objem pro zmírnění povodňového ohrožení na trase Janovického potoka.

Zaplavení paty svahu vzdušního líce není z hlediska stavu hráze příznivé. Řešení je možno dvojím způsobem. První způsob zahrnuje odvodnění nivy pod hrází, hladina bude svedena do odpadního koryta. Toto řešení není příznivé z hlediska ekologie, protože existující mokřad je cenným biotopem. Druhý způsob zahrnuje zpevnění paty svahu hráze kamenným záhozem. Tento způsob je doporučen.

Lokální porucha hráze, která se projevuje trhlinou nad osou odpadního potrubí, je závažnější problém. Může být způsobena prouděním vody kolem odpadního potrubí. Je doporučeno hráz v místě poruchu odtěžit, až na odpadní potrubí, provést opravu poruchy na potrubí a následně zpět navézt zeminu a zhutnit. Všech práce a postupy je nutné provádět v souladu s normou ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.

| Obrázek 1 BP rybníka Zrcadlo | Obrázek 2 BP a hladina rybníka Zrcadlo |
| --- | --- |
| Obrázek 3 vzdušní líc hráze rybníka zrcadlo, na obrázku je patrné sedání tělesa hráze nad trasou odpadního potrubí | Obrázek 4 BP a hladina rybníka Kamenný |
| Obrázek 5 BP rybníka Hůrecký | Obrázek 6 BP rybníka Libohošťský |

| SO 01 a Oprava hráze rybníka Zrcadlo SO 01 b Řízení kaskády rybníků při povodni | Obrázek 7přehledná situace opatření |
| --- | --- |

## SO 01 a Oprava hráze rybníka zrcadlo

Zaplavení paty svahu vzdušního líce není z hlediska stavu hráze příznivé. Řešení je možné dvojím způsobem. První způsob zahrnuje odvodnění nivy pod hrází, hladina bude svedena do odpadního koryta. Toto řešení není příznivé z hlediska ekologie, protože existující mokřad je cenným biotopem. Druhý způsob zahrnuje zpevnění paty svahu hráze kamenným záhozem. Tento způsob je doporučen.

Lokální porucha hráze, která se projevuje trhlinou nad osou odpadního potrubí, je závažnější problém. Může být způsobena prouděním vody kolem odpadního potrubí. Je doporučeno hráz v místě poruchy odtěžit, až na odpadní potrubí, provést opravu poruchy na potrubí a následně zpět navézt zeminu a zhutnit. Všechny práce a postupy je nutné provádět v souladu s normou ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.

## SO 01 b Řízení kaskády rybníků při povodni

Využití retenčního objemu rybníků je posuzováno za předpokladu snížení hladiny stálého nadržení o 0.1 nebo 0.2 m pod kótu BP. Posouzení bylo provedeno orientačně poměrem objemu teoretické povodňové vlny k objemu takto získaných retenčních prostorů. Vzhledem k poloze rybníků v horní části povodí Janovického potoka je tímto způsobem možné v určité omezené míře ovlivňovat průběh povodně v lokalitě Zahrádka a Libeč. Níže po toku je již vliv rybníků zcela zanedbatelný.

Kromě trvalého snížení hladiny stálého nadržení je vhodné dodržovat základní pravidla řízení kaskády při povodni. Kaskáda musí být vypouštěna takzvaně odspodu, tím operativně vznikají retenční prostory v níže položených nádržích, zejména rybník Libohošťský. Při TS bylo zjištěno, že hladina rybníka zrcadlo je držena 40 cm pod úrovní stavidel BP. Toto je velmi dobrá situace, která umožnuje v případě zvýšeného přítoku do rybníka Zrcadlo poskytnout dostatek času na manipulaci v nejnižším rybníku Libohošťském.

## Územní střety

Opatření není v územním střetu s inženýrskými sítěmi ani prvky ochrany přírody. Případné územní střety jsou zobrazeny v podrobné situaci B.3.SO 01.1

## Majetkoprávní situace

Opatření SO 02 c je navrženo na soukromém pozemku, navíc obsahuje jednu stavbu využívanou jako přístřešek pro zahradní a zemědělskou techniku. Vlastník dotčeného pozemku je stejný jako vlastník pozemku, který bude realizací opatření ochráněn.

# Přílohy

- Tabulková část

  - B.2.SO 01.1 - Výpočet účinnosti navrhovaných opatření

- Grafická část:

  - B.3.SO 01.1abcd - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 01.3a - Vzorový příčný profil navrhovaným opatřením