B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.2.SO 01 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Rybníky v horní části povodí

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

## SO 01 a,b,c,d Vodní nádrž (ÚPRAVA MANIPULACE)

Posouzení vzniku retenčních prostor v rybnících v horní části povodí janovického potoka bylo posouzeno variantně pro snížení hladiny stálého nadržení a 0.1 nebo 0.2 m.

Tabulka 1 - Základní parametry opatření

| ID Opatření | Název vodního díla | Plocha zátopy (m2) | Potenciální retenční objem (m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | při snížení hladiny o 10cm | při snížení hladiny o 20cm |
| SO 01a | Zrcadlo | 113047 | 113047 | 22609 |
| SO 01b | Kamenný | 40621 | 40621 | 8124 |
| SO 01c | Libohošťský | 206742 | 206742 | 41348 |
| SO 01d | Hůrecký | 68956 | 68956 | 13791 |
| Suma |  | 429364 | 42936 | 85873 |

Posuzované opatření může mít efekt pro ohroženou lokalitu Zahrádka a Libeč. Níže je již efekt minimální. Lokality jsou ohrožené teoretickou povodňovou vlnou, jejíž data byla dodána ČHMÚ.

Tabulka 2 – Teoretická povodňová vlna

| Teoretická povodňová vlna TPV20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tok | Janovický potok | Plocha | A = 37.283km2 |
| Profil | Nad Maršovickým potokem | Průtok | Q20 = 22.5 m3.s-1 |
| ČHP | 1-09-03-1600 | Objem | W = 0.982. 106 m3 |

Obrázek 1 – Lokalizace hydrologického profilu  a rybníků

čas naplnění ret. prostor při snížení hladiny o 10 a 20 cm

Porovnáním objemu potenciálních retenčních prostor s objemem TPV, může poskytnout dobrou orientační představu o efektivitě tohoto řešení. Objem retenčních prostorů rybníků se pohybuje v řádech jednotek procent objemu TPV. Při průchodu TPV20 by došlo k naplnění retenčních prostor ještě před přítokem kulminačního průtoku, čímž by nedošlo k transformaci kulminačního průtoku.

| ID Opatření | Název vodního díla | Plocha zátopy (m2) | Potenciální retenční objem (m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | při snížení hladiny o 10cm | při snížení hladiny o 20cm |
| SO 01a | Zrcadlo | 113047 | 113047 | 22609 |
| SO 01b | Kamenný | 40621 | 40621 | 8124 |
| SO 01c | Libohošťský | 206742 | 206742 | 41348 |
| SO01d | Hůrecký | 68956 | 68956 | 13791 |
| Suma |  | 429364 | 42936 | 85873 |
| Teoretická povodňová vlna TPV20 |  |  |  |  |
| Objem vlny (m3) |  |  | 0.982 . 106 |  |
| Čas kulminace (hod:min) |  |  | 6:20 |  |
| Posouzení |  |  |  |  |
| Porovnání objemu TPV20 a retenčního objemu (%) |  |  | 4.4% | 8.7 % |
| Čas naplnění retenčního prostoru (hod:min) |  |  | 3:45 | 4:25 |