B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.1.SO 02 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Zahrádka

Obsah

B.1.1	Podrobný popis navrhovaného opatření	2

B.1.1.1	SO 02 a Zkapacitnění mostu v profilu 16.839	3

B.1.1.2	SO 02 b Zkapacitnění mostu v profilu 16.751	3

B.1.1.3	SO 02 c Revitalizace v intravilánu zahrádky, zkapacitnění inundace	3

B.1.1.3.1	SO 02 c Organizační opatření	4

B.1.1.4	Územní střety	4

B.1.1.5	Majetkoprávní situace	4

B.1.2	Přílohy	5

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 Přehledná situace navrhovaných opatření

# Podrobný popis navrhovaného opatření

V místní části Zahrádka dochází k rozlivům janovického potoka do intravilánu již při Q5. Při Q20 je ohroženo 9 objektů většinou rodinných domů. Kritickým místem jsou především dva silniční mosty v profilu 16.839 a 16.751 ř. km. Koryto v Zahrádce je vedeno přímo, upraveným profilem tvaru lichoběžníku. V úseku 16.744 až 16.677 je koryto opevněno betonovými panely.

Opatření spočívá v nahrazení lichoběžníkového koryta přírodě blízkým složeným korytem s nízkokapacitní kynetou na dně nově vytvořeného profilu kapacitní bermy. Pro dosažení výrazného zlepšení je nutné také zvýšit kapacitu obou mostů.

Alternativně lze lokalitu chránit návrhem suchých nádrží. Tyto nádrže jsou navrženy v rámci jiných stavebních objektů, ovšem svým efektem by také výrazně přispěly k ochraně lokality Zahrádka.

| Obrázek 1 Janovický potok v Zahrádce úsek 16.839 až 16.751 (mezi mosty) | Obrázek 2 opevněný úsek pod mostem 16.751 |
| --- | --- |
| Obrázek 3 most v profilu 16.839 | Obrázek 4 lokalita z obrázku 2 při povodni 2013 |

| SO 02 a Zkapacitnění mostu v profilu 16.839 SO 02 b Zkapacitnění mostu v profilu 16.751 SO 02 c Revitalizace v intravilánu zahrádky, zkapacitnění inundace SO 02 d Organizační opatření K ochraně lokality zahrádka mohou alternativně sloužit také suché nádrže navržené v rámci jiných stavebních objektů. Jsou to: SO 03 b, SO 05 a, SO 05 b | Obrázek 5 přehledná situace opatření |
| --- | --- |

## SO 02 a Zkapacitnění mostu v profilu 16.839

Cílem opatření je zvýšit úroveň spodní hrany mostovky a tím zvýšit kapacitu průtočného profilu mostu.

Návrhová spodní hrana mostovky je ve výšce 349.64 m n. m., tedy zhruba na úrovni vozovky. Takto navržený most bude kapacitní i na Q100. Posouzení kapacity mostu je zřejmé z přílohy B.2 a z grafických příloh, příčného profilu a z podélného profilu.

## SO 02 b Zkapacitnění mostu v profilu 16.751

Cílem opatření je zvýšit úroveň spodní hrany mostovky a tím zvýšit kapacitu průtočného profilu mostu.

Návrhová spodní hrana mostovky je ve výšce 349.33 m n. m., tedy zhruba na úrovni vozovky. Takto navržený most bude kapacitní i na Q100. Posouzení kapacity mostu je zřejmé z přílohy B.2 a z grafických příloh, příčného profilu a z podélného profilu.

## SO 02 c Revitalizace v intravilánu zahrádky, zkapacitnění inundace

Cílem opatření je zvýšit průtočnou kapacitu pravé inundace v úseku 16.744 až 16.594 ř. km. Zároveň bude stávající opevněné koryto nahrazeno nízkokapacitní kynetou vedenou dnem nově vybudované bermy. Prostor pro rozšíření bermy je navržen pouze v pravé inundaci. L inundace má břehovou hranu výš a je více zastavěna.

### SO 02 c Organizační opatření

Je výrazně doporučeno v úseku 16.832 až 16751.5 nepovolovat snižování průtočné kapacity L inundace. Aktuálně je L břeh v tomto úseku výrazně nižší než pravý a dochází tímto směrem k povodňovým rozlivům. Snížením průtoční kapacity se rozumí zejména navyšování úrovně terénu. Jakékoliv zvýšení úrovně terénu L inundace v tomto úseku zhorší odtokové poměry v celé řešené lokalitě.

## Územní střety

Opatření není v územním střetu s inženýrskými sítěmi ani prvky ochrany přírody.

## Majetkoprávní situace

Opatření SO 02 c je navrženo na soukromém pozemku, navíc obsahuje jednu stavbu využívanou jako přístřešek pro zahradní a zemědělskou techniku. Vlastník dotčeného pozemku je stejný jako vlastník pozemku, který bude realizací opatření ochráněn.

# Přílohy

- Tabulková část

  - B.2.SO 02.1 - Výpočet účinnosti navrhovaných opatření

- Grafická část:

  - B.3.SO 02.1abc - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 02.2abc - Podélný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 02.3a - Vzorový příčný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 02.3b - Vzorový příčný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 02.3c - Vzorový příčný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 02.4a - Vzorový údolnicový profil opatření

  - B.3.SO 02.4b - Vzorový údolnicový profil opatření

  - B.3.SO 02.4c - Vzorový údolnicový profil opatření