B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.2.SO 02 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Zahrádka

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

## b.2.1.1 Posouzení efektivity opatření SO02 A

Efektivita opatření je posuzována úrovní hladin za stávajícího stavu a po realizaci opatření. Referenční hodnotou je nadmořská výška spodní hrany mostovky v profilu 16.839 ř.km. Efekt opatření je dále dobře patrný z grafických příloh podélného profilu a příčného profilu.

| Úroveň spodní hrany mostovky v profilu 16.839 ř.km | Q5 | Q20 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hladina stav(m.n.m) | 349.06 | 349.52 | 350.09 |
| Hladina návrh (m.n.m. | 348.76 | 348.98 | 349.20 |

## b.2.1.2 Posouzení efektivity opatření SO02 B

Efektivita opatření je posuzována úrovní hladin za stávajícího stavu a po realizaci opatření. Referenční hodnotou je nadmořská výška spodní hrany mostovky v profilu 16.751 ř.km. Efekt opatření je dále dobře patrný z grafických příloh podélného profilu a příčného profilu.

| Úroveň spodní hrany mostovky v profilu 16.751 ř.km | Q5 | Q20 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hladina stav(m.n.m) | 348.98 | 349.26 | 349.73 |
| Hladina návrh (m.n.m. | 348.58 | 348.76 | 348.94 |

## b.2.1.3 Posouzení efektivity opatření SO02 c

Efektivita opatření je posuzována úrovní hladin za stávajícího stavu a po realizaci opatření. Referenční hodnotou je úroveň terénu na L břehu 349.2 v profilu 16.709 ř.km. Efekt opatření je dále dobře patrný z grafických příloh podélného profilu a příčného profilu.

| Úroveň spodní hrany mostovky v profilu 16.751 ř.km | Q5 | Q20 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hladina stav(m.n.m) | 348.82 | 349.10 | 349.43 |
| Hladina návrh (m.n.m. | 348.59 | 348.77 | 348.98 |