B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.1.SO 03 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Libeč

Obsah

B.1.1	Podrobný popis navrhovaného opatření	2

B.1.1.1	SO 03 a Obtokový kanál	3

B.1.1.2	SO 03 b Suchá nádrž pro ochranu libče a zahrádky	3

B.1.1.2.1	Těleso hráze	3

B.1.1.2.2	Sdružený objekt - spodní výpust	5

B.1.1.2.3	Sdružený objekt - bezpečnostní přeliv	6

B.1.1.3	Územní střety	7

B.1.1.4	Majetkoprávní situace	8

B.1.2	Přílohy	9

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 Přehledná situace navrhovaných opatření

# Podrobný popis navrhovaného opatření

V místní části Libeč dochází k povodňovému ohrožení z janovického potoka. Část zástavby leží nivě při soutoku Janovického a Maršovického potoka. Koryto janovického má zde přirozených charakter s nízkou kapacitou, již od nižších povodňových průtoků dochází k vybřežení a záplavě. Opatření spočívá ve vybudování obtokového kanálu, který odlehčí koryto před mostem v profilu 17.331 ř. km.

Dále je posuzována možnost ochrany zástavby suchou nádrží v profilu 17.42 ř. km. Tato suchá nádrž by nesloužila pouze k ochraně Libče, ale také k ochraně místní části Zahrádka (SO 02) v omezené míře také k ochraně místní části Mlýny (SO 04).

| Obrázek 1 Most v profilu 17.331 a L inundace, trasa vedení obtokového kanálu | Obrázek 2 pohled z mostu v profilu 17.331, trasa obtokového kanálu |
| --- | --- |
| Obrázek 3 stejná lokalita při povodni 2013 | Obrázek 4 úsek toku nad mostem v profilu 17.331 obtokový kanál bude veden levou inundací |

| SO 03 a Obtokový kanál SO 03 b Suchá nádrž pro ochranu Libče a Zahrádky Opatření SO 03 b přispěje v případě své realizace také k ochraně stavebního objektu SO 02. | Obrázek 5přehledná situace opatření |
| --- | --- |

## SO 03 a Obtokový kanál

Cílem opatření je odlehčit průtok v Janovickém potoce před mostem v profilu 17.331. Obtokový kanál bude mít tvar lichoběžníku se sklonem 1:2, šířka ve dně 2 m, hloubka 0.9 m. Trasa obtokového kanálu kopíruje stávající směr převládající proudnice při vybřežení do L inundace, modelací terénu do podoby mělkého koryta, bude hlavní směr rozlivu usměrněn, aby byli minimalizovány škody na zástavbě L inundace.

Křížení trasy obtokového kanálu s komunikací bude řešeno brodem se sklonem nájezdových ploch 1:10.

Opatření je navrženo na kapacitu Q5, přičemž při Q20 jsou rozlivy mimo obtokový kanál v L inundaci minimální. Stávající a návrhové hladiny jsou zobrazeny v příloze B.3 SO 03.3.

Jde o opatření s minimální investici, které odpovídá míře rizika v ohrožené lokalitě.

## SO 03 b Suchá nádrž pro ochranu libče a zahrádky

Nad místní částí Libeč  profil 17.42 ř. km využít ke stavbě suché nádrže.

### Těleso hráze

Vzdouvací prvek je tvořen sypanou homogenní zemní hrází, jedná se o nejpoužívanější a bezpečný typ hráze malých vodní nádrží a suchých nádrží. Kóta koruny hráze šířky 4.0 m je navržena v úrovni 358.00 m n. m. Sklon návodního svahu je navržen ve sklonu 1:3.7, sklon vzdušného svahu 1:2.2. Sklon svahů bude v dalším stupni projektové dokumentace upřesněn v závislosti na materiálu hráze. Při stávajícím návrhu je počítáno s nejméně příznivým materiálem. Lze předpokládat, že dojde ke snížení sklonů přibližně na 1:3 u návodního líce a 1:2 u vzdušného líce.

Obrázek 6 vzorový příčný řez hrází

Tabulka 1 – základní parametry suché nádrže

| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Délka hráze | 142 | m |
| Maximální výška hráze (nad terénem) | 4.6 | m |
| Objem zemní hráze | 4533 | m3 |
| Kóta dna spodní výpusti | 352.8 | m n. m. |
| Kóta dna nádrže | 353.3 | m n. m. |
| Kóta koruny bezpečnostního přelivu | 356.5 | m n. m. |
| Kóta mezní bezpečné hladiny | 357 | m n. m. |
| Kóta koruny hráze | 357.5 | m n. m. |
| Maximální objem nádrže | 148.853 | m3 |
| Maximální plocha záplavy | 73208 | m2 |
| Neškodný průtok Qneš | 18.2 (Q10) | m3.s-1 |
| Sklony svahů (vzdušní, návodní) | 1:2.2, 1:3.7 | - |

Tabulka 2 – Charakteristika nádrže

| Úroveň | Hloubka | Zatopená plocha | Zatopený objem | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (m n.m.) | (m) | (m2) | (m3) |  |
| 352.8665 | -0.5 | 0 | 0 | Dno nádrže |
| 353 | 0 | 2868 | 211 |  |
| 353.5 | 0.5 | 11668 | 3956 |  |
| 354 | 1 | 21040 | 12405 |  |
| 354.5 | 1.5 | 29144 | 25106 |  |
| 355 | 2 | 35992 | 41539 |  |
| 355.5 | 2.5 | 45328 | 61711 |  |
| 356 | 3 | 52468 | 86032 |  |
| 356.5 | 3.5 | 62992 | 114656 | Hladina BP |
| 357 | 4 | 73208 | 148853 | Maximální bezpečná hladina |

Obrázek 7 – Čára zatopených objemů a ploch

Hodnota objemového ukazatele suché nádrže:

Dle ČSN 75 2410 je vhodnost profilu hráze dána hodnotou poměrového ukazatele , který je definován poměrem zadrženého objemu VA (objem při maximální hladině v m3) a objemu hráze VH (nad stávajícím terénem v m3). Tato hodnota nemá klesnout pod 4.

ƞ=VAVH=1488534533=32.8

Navržený profil má vyhovující hodnotu poměrového ukazatele.

### Sdružený objekt - spodní výpust

Vodní dílo bude opatřeno sdruženým objektem sloužícím jako spodní výpust a bezpečnostní přeliv.

obr. 1 - Vzorový řez sdruženým objektem

Spodní výpust a předsazený vtokový objektem (škrtící objekt) o rozměrech 3.35 x 1.1 m (šířka x výška) umožňuje převádění běžných průtoků. Kapacita spodní výpusti je navržena na převedení neškodného průtoku (dále také Qneš) při hladině odpovídající kótě koruny bezpečnostního přelivu. Hodnota neškodného průtoku byla stanovena na základě analýzy záplavového území ve místní části zahrádka a Libeč, konkrétně byl vztažen ke kapacitě mostu v profilu 16.839 ř.km.

tab. 1 - Základní parametry sdruženého objektu - spodní výpust

| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Kóta dna spodní výpusti | 352.8 | m n.m. |
| Rozměry spodní výpusti (šířka x výška) | 3.35 x1.1 | m |
| Součinitel výtoku v | 0.65 | - |
| Neškodný průtok Qneš | 18.2 (Q10) | m3.s-1 |

### Sdružený objekt - bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv je navržen jako sdružený objekt. Parametry BP byly navrženy, aby nedošlo k překročení maximální bezpečné hladiny. BP byl posuzován na schopnost bezpečně převést kontrolní povodeň Q100.

S ohledem na velikosti vodního díla se předpokládá, že suchá nádrž bude dle technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly spadat do IV. kategorie. Bezpečnostní přeliv je tedy dle ČSN 75 2340 dimenzován na převedení průtoku s dobou opakování sto let (dále jen Q100). Návrhové parametry bezpečnostního přelivu jsou zvoleny tak, aby v případě krizové varianty (ucpání škrtícího objektu) nedošlo při transformaci TPV100 k překročení mezní bezpečné hladiny. Kóta přelivné hrany je zvolena na úrovni 357.00 m n. m.

tab. 2 - Základní parametry sdruženého objektu - bezpečnostní přeliv

| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Kóta přelivné hrany | 356.5 | m n.m. |
| Kóta maximální hladiny | 357 | m n.m. |
| Maximální výška přepadu | 0.5 | m |
| Délka přelivné hrany | 30 | m |
| Celkový průtok Q100 | 22.5 | m3.s-1 |
| Kapacita bezpečnostního přelivu suché nádrže | 22.5 | m3.s-1 |

Při návrhu bezpečnostního přelivu byly provedeny následující výpočty:

Kapacita přelivu vypočtena dle vztahu

Q=m.b2g.h3/2

kde 	Q	průtočné množství (m3/s-1),

m	součinitel přepadu (m=0,48); dle Kramera pro půlkruhovou přepadovou hranu (r=0,5 m),

b	šířka přelivu (m),

h	přepadová výška (m).

obr. 2 - Konzumční křivka bezpečnostního přelivu sdruženého objektu suché nádrže

Přesné konstrukční řešení spodní výpusti bude zpracováno v další stupni projektové dokumentace. Předpokládá se, že spodní výpust bude součástí monolitického železobetonového sdruženého objektu. Nátoková hrana bude vhodně hydraulicky přizpůsobena (zaoblený vtok).

V souvislosti s výstavbou vodního díla předpokládáme geologický průzkum v profilu tělesa hráze v ploše do 1 ha. V rámci průzkumu se předpokládá realizace min. 3 průzkumných vrtů ve dně údolí délky do 30 m a 4 vrty ve svazích údolí délky do 15 m. Těmito vrty by byly prošetřeny geotechnické parametry podloží hráze, určení smykových pevností materiálů podloží, úklony jednotlivých geologických vrstev apod.

## Územní střety

V místě navrhovaných opatření nejsou vedeny žádné inženýrské sítě. Nad prostorem zátopy je vedena elektrická síť s ochranným pásmem.

V lokalitě není vymezen žádný prvek ochrany přírody, je vhodné poznamenat, že úsek toku v navrhované zátopě, je v mimořádně dobrém morfologickém stavu. V rámci morfologického hodnocení Janovického potoka patří k úsekům s nejlépe zachovaným morfologickým stavem.

## Majetkoprávní situace

Majetková situace je součástí tabelární a grafické přílohy.

# Přílohy

- Tabulková část

  - B.2.SO 03.1 - Výpočet účinnosti navrhovaných opatření

- Grafická část:

  - B.3.SO 03.1a - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 03.1b - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 03.2a - Podélný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 03.2b - Podélný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 03.3a - Vzorový příčný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 03.3b - Vzorový příčný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 03.4a - Vzorový údolnicový profil opatření

  - B.3.SO 03.4b - Vzorový údolnicový profil opatření