B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.1.SO 04 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Mlýny

Obsah

B.1.1	Podrobný popis navrhovaného opatření	2

B.1.1.1	SO 04 a Zkapacitnění mostu	4

B.1.1.2	SO 04 b Revitalizace toku a zkapacitnění inundace	4

B.1.1.3	Územní střety	5

B.1.1.4	Majetkoprávní situace	5

B.1.2	Přílohy	6

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 Přehledná situace navrhovaných opatření.

# Podrobný popis navrhovaného opatření

Kritickým místem v intravilánu místní části Mlýny je silniční most v profilu 13.564 ř. km. Mostovku tvoří betonový rám o rozměrech 5.4 m šířky a 2.15 m výšky. Most není umístěn kolmo na tok, ale pod úhlem přibližně 30°. Z toho důvodu je skutečná kolmá šířka průtočného profilu jen 4 m.

Silnice, která po mostě vede je vyvýšena přibližně o 0.5 m nad levou inundaci nad mostem. Touto levou inundací je také veden náhon, k jehož zásobování je určen vzdouvací objekt v ř. km 13.726. Při zahlcení kapacity mostu, dochází k přepadu do L inundace a jsou ohroženy zde stojící objekty.

Opatření spočívá v navýšení průtočné kapacity mostu. Toho může být docíleno doplněním průtočného pole směrem do levé inundace. Levý břeh bude upraven a koryto bude v tomto místě rozšířeno. Konstrukce mostu bude obnažena a vedle levého pilíře budou osazeny dva Benešovy rámy o rozměrech h=2 m, b= 2 m. Úroveň dna na vtokovém profilu mostu, může být snížena, čímž bude dále navýšena průtočná kapacita profilu.

V úseku pod mostem je navržena intravilánová revitalizace. Pravý břeh tvoří pobřežní zeď zde ležících pozemků. Levá inundace může být snížena a v nově vzniklém prostoru bude vybudováno přírodě blízké koryto s nízko kapacitní kynetou.

Kombinací těchto opatření je kapacita mostu zvýšena na Q50, při které dosahuje hladina nad mostem 334.73 m n. m.

| Obrázek 1 Most v místní části Mlýny, pohled z L břehu na vtokový profil | Obrázek 2 pohled z L břehu na výtokový profil mostu |
| --- | --- |
| Obrázek 3 Pohled ze silnice na L inundaci pod mostem | Obrázek 4 Pohled proti toku z mostu v ř. km 13.436 |

| SO 04.a Zkapacitnění mostu SO 04.b revitalizace toku a zkapacitnění inundace | Obrázek 5přehledná situace opatření |
| --- | --- |

## SO 04 a Zkapacitnění mostu

Opatření sestává z následující úkonů:

Úprava L břehu koryta, v úseku 20 m před vtokovým profilem mostu. Nově provedené koryto bude obsahovat nízkokapacitní kynetu navrženou na Q30d až 330d. Levá berma bude mít minimální šířku 2.5 m od levého okraje rámu mostovky.

Snížení dna nad vtokovým profilem mostu. Cílem je dosáhnout jednotného sklonu mezi profilem 13.554 a 13.534 ř. km.

Obnažení konstrukce mostu v prostoru L břehu osazení betonového prefabrikovaného rámu o rozměrech h 2m, b 2m.

Takto upravený most pojme průtok odpovídající Q50, při které dosahuje hladina nad mostem 334.73 m.n.m.

## SO 04 b Revitalizace toku a zkapacitnění inundace

L inundace v úseku pod mostem bude snížena v pásu širokém přibližně 15 m od současné osy koryta. V nově vzniklém prostoru bude vymodelována nízkokapacitní kyneta navržená na průtok Q330d.

V prostoru navrhovaných úprav je několik vzrostlých stromů, před návrhem revitalizace v další fázi projektu je nutné provést dendrologický průzkum, jeho výsledkům pak přizpůsobit konkrétní podobu návrhu. Stromy se nacházejí na L břehu v blízkosti výtokového profilu, z hlediska průtočné kapacity mostu jsou zde umístěny nevhodně a je doporučeno jejich odstranění.

Takto upravená inundace pojme v kombinaci s opatřením A průtok do Q20, při kterém dosahuje hladiny 334.1 m n. m., hladina při Q50 dosahuje 334.45 m n.m.

Navýšením pobřežní zdi na soukromých pozemcích může být dosaženo ochrany až na Q100, která dosahuje hladiny 334.73 m n. m. Realizace takového opatření musí být kompenzována realizací navrženého zkapacitnění L inundace v úseku 13.436 až 13.534 ř. km.

## Územní střety

V místě navrhovaných opatření nejsou vedeny žádné inženýrské sítě, ani není součástí prvků ochrany přírody. Objížďka mostu po dobu realizace stavby opatření A může být vedena přes Tvoršovice, nebo Tisem po lesních cestách zpevněných

## Majetkoprávní situace

Majetková situace je součástí tabelární a grafické přílohy.

# Přílohy

- Tabulková část

  - B.2.SO 04.1 - Výpočet účinnosti navrhovaných opatření

- Grafická část:

  - B.3.SO 04.1ab - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 04.2ab - Podélný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 04.3a - Vzorový příčný profil zkapacitnění mostu

  - B.3.SO 04.3b - Vzorový příčný profil v revitalizaci

  - B.3.SO 01.4a - Vzorový údolnicový profil nad mostem

  - B.3.SO 01.4b - Vzorový údolnicový profil opatření b