B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.1.SO 05 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Václavice

Obsah

B.1.1	Podrobný popis navrhovaného opatření	2

B.1.1.1	SO 05 a Suchá nádrž	4

B.1.1.1.1	Těleso hráze	4

B.1.1.1.2	Sdružený objekt - spodní výpust	6

B.1.1.1.3	Sdružený objekt - bezpečnostní přeliv	7

B.1.1.2	SO 05 b Revitalizace v intravilánu Václavic	8

B.1.1.3	SO 05 c Ochranná zeď ČS ve Václavicích	9

B.1.1.4	SO 05 d Revitalizace v extravilánu	9

B.1.1.5	Územní střety	10

B.1.1.6	Majetkoprávní situace	10

B.1.2	Přílohy	11

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 přehledná situace navrhovaných opatření..

# Podrobný popis navrhovaného opatření

Stávající situace představuje povodňové riziko v centru Václavic. Jako kritický se jeví úsek kolem silničního mostu v centru obce. Most samotný je kapacitní i na Q100. Koryto nad i pod mostem je úzké a zahloubené, při vybřežení ohrožuje zástavbu na pravém břehu. Lokalita byla v rámci analytické části identifikována jako ohrožená a evidovaná pod identifikátorem JANOVICKY_005.

Vliv odvodnění D3

Odtokové poměry ve Václavicích může do jisté míry ovlivnit odtok z plánované dálnice D3. Ta je plánována zaústit do povodí toku Tisem a jeho přítoků ve třech místech. Tok Tisem je LBP Janovického potoka.

| recipient | ř. km | RN | Staničení D3 | Odtok do recipientu | Návrhový průtok kanalizací |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBP Tisemského | 0.86 | 304.362.2 | 33.595 | 13 l/s | 313 l/s |
| LBP Tisemského | 0.28 | 304.363.2 | 33.875 | 10 l/s | 286 l/s |
| Tisemský potok | 4.5 | 304.364.2 | 34.83 | 28 l/s | 207 l/s |

Podle vodohospodářského řešení dálnice D3 jsou všechna tři vypouštění v povodí toku Tisem prováděna prostřednictvím retenčních nádrží, které mají vyrovnat efekt zrychleného odtoku vlivem změny povrchu v ploše povodí na zpevněnou plochu. V případě dodržení navržených hodnot odtoku z retenčních nádrží, lze konstatovat, že dálnice D3 nezpůsobuje zhoršení odtokových poměrů v povodí toku Tisem, tím méně v Janovickém potoce ve Václavicích. Povodňové průtoky Janovického potoka ve Václavicích jsou několika řádově vyšší než odtoky z dálnice. Tomu odpovídá i kapacita Janovického potoka, která je ve Václavicích přibližně 17 m3/s.

Slabinou projektu VH řešení D3 je nízká návrhová kapacita RN (srážka s teoretickou dobou opakování 5 let). Toto je ve zprávě k projektu vysvětleno nízkou kapacitou kanalizace odvodnění dálničního tělesa (srážka s dobou opakování půl roku). Tedy je předpoklad, že do RN více než pětiletá srážka nemůže dotéct. Směr, způsob a doba dotoku srážky s větší než pětiletou dobou opakování nejsou z dostupných podkladů VH řešení dálnice D3 zřejmé.

Navržené retenční nádrže jsou nutnou podmínkou nezhoršení odtokových poměrů v povodí toku Tisem a Janovického potoka, a to alespoň v navržené podobě.

| obr. 1 – Janovický potok ve Václavicích. Km přibližně 6.700 (pohled proti toku) | Obr. 2 ČS pro ČOV bývá při povodni zatápěna |
| --- | --- |
| obr. 3 – Janovický potok nad Václavicemi (pohled po toku) | obr. 4 Záplavové území nad silničním mostem ve Václavicích (pohled po toku) |

V rámci řešení lokality je navrženo 5 opatření pro zvýšení ochrany proti povodním a zlepšení hydromorfologického stavu. Navržená opatření jsou:

| SO 05 a Suchá nádrž SO 05 b Revitalizace v intravilánu Václavic SO 05 c Ochranná zeď ČS ve Václavicích SO 05 d Revitalizace v extravilánu SO 05 e inundační kanál v intravilánu |  |
| --- | --- |
| obr. 5 - Přehledná situace opatření |  |

## SO 05 a Suchá nádrž

Suchá nádrž je navržena jako průtočná přibližně 600 m nad hranicí zástavby Václavic. Profil hráze byl vybrán tak, aby záplavou neovlivňoval žádné stavby občanské i hospodářské výstavby. Profil je umístěn v lokalitě Pod Hůrky v místě nejvíce sevřeného údolí.

### Těleso hráze

Vzdouvací prvek je tvořen sypanou homogenní zemní hrází, jedná se o nejpoužívanější a bezpečný typ hráze malých vodní nádrží a suchých nádrží. Kóta koruny hráze šířky 4.0 m je navržena v úrovni 292.00 m n. m. Sklon návodního svahu je navržen ve sklonu 1:3.7, sklon vzdušného svahu 1:2.2. Sklon svahů bude v dalším stupni projektové dokumentace upřesněn v závislosti na materiálu hráze. Při stávajícím návrhu je počítáno s nejméně příznivým materiálem. Lze předpokládat, že dojde ke snížení sklonů přibližně na 1:3 u návodního líce a 1:2 u vzdušného líce.

obr. 6 - Vzorový příčný řez hrází

tab. 1 - Základní parametry suché nádrže

| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Délka hráze | 234 | m |
| Maximální výška hráze (nad terénem) | 5 | m |
| Objem zemní hráze | 8300 | m3 |
| Kóta dna spodní výpusti | 286.5 | m n. m. |
| Kóta dna nádrže | 287 | m n. m. |
| Kóta koruny bezpečnostního přelivu | 290.5 | m n. m. |
| Kóta mezní bezpečné hladiny | 291 | m n. m. |
| Kóta koruny hráze | 291.5 | m n. m. |
| Maximální objem nádrže | 161552 | m3 |
| Maximální plocha záplavy | 104416 | m2 |
| Neškodný průtok Qneš | 17 (Q2) | m3.s-1 |
| Sklony svahů (vzdušní, návodní) | 1:2.2, 1:3.7 | - |

Úroveň mezní bezpečné hladiny je dána kapacitou mostu v profilu 8.292 (silniční most mezi Vatěkovem a Černíkovicemi)

tab. 2 - Charakteristika nádrže

| Úroveň | Hloubka | Zatopená plocha | Zatopený objem | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (m n.m.) | (m) | (m2) | (m3) |  |
| 286.5 | -0.5 | 4 | 0 | úroveň spodní výpusti |
| 287 | 0 | 196 | 34 | úroveň rostlého terénu |
| 287.5 | 0.5 | 1900 | 374 |  |
| 288 | 1 | 11864 | 3855 |  |
| 288.5 | 1.5 | 19068 | 11416 |  |
| 289 | 2 | 31324 | 23775 |  |
| 289.5 | 2.5 | 47292 | 43243 |  |
| 290 | 3 | 70644 | 73072 |  |
| 290.5 | 3.5 | 88952 | 113216 |  |
| 291 | 4 | 104416 | 161552 | mezní hladina |

obr. 7 - Čára zatopených objemů a ploch

Hodnota objemového ukazatele suché nádrže:

Dle ČSN 75 2410 je vhodnost profilu hráze dána hodnotou poměrového ukazatele , který je definován poměrem zadrženého objemu VA (objem při maximální hladině v m3) a objemu hráze VH (nad stávajícím terénem v m3). Tato hodnota nemá klesnout pod 4.

ƞ=VAVH=1615528300=19.5

Navržený profil má vyhovující hodnotu poměrového ukazatele.

### Sdružený objekt - spodní výpust

Vodní dílo bude opatřeno sdruženým objektem sloužícím jako spodní výpust a bezpečnostní přeliv.

obr. 2 - Vzorový řez sdruženým objektem

Spodní výpust a předsazený vtokový objektem (škrtící objekt) o rozměrech 4.2 x 1.2 m (šířka x výška) umožňuje převádění běžných průtoků. Kapacita spodní výpusti je navržena na převedení neškodného průtoku (dále také Qneš) při hladině odpovídající kótě koruny bezpečnostního přelivu. Hodnota neškodného průtoku byla stanovena na základě analýzy záplavového území ve Václavicích.

tab. 3 - Základní parametry sdruženého objektu - spodní výpust

| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Kóta dna spodní výpusti | 286.5 | m n. m. |
| Rozměry spodní výpusti (šířka x výška) | 4.2 x1.2 | m |
| Součinitel výtoku v | 0.65 | - |
| Neškodný průtok Qneš | 17 (Q10) | m3.s-1 |

### Sdružený objekt - bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv je navržen jako sdružený objekt. Parametry BP byly navrženy, aby nedošlo k překročení maximální bezpečné hladiny. BP byl posuzován na schopnost bezpečně převést kontrolní povodeň Q100.

S ohledem na velikosti vodního díla se předpokládá, že suchá nádrž bude dle technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly spadat do IV. kategorie. Bezpečnostní přeliv je tedy dle ČSN 75 2340 dimenzován na převedení průtoku s dobou opakování sto let (dále jen Q100). Návrhové parametry bezpečnostního přelivu jsou zvoleny tak, aby v případě krizové varianty (ucpání škrtícího objektu) nedošlo při transformaci TPV100 k překročení mezní bezpečné hladiny. Kóta přelivné hrany je zvolena na úrovni 290.5 m n. m.

tab. 4 - Základní parametry sdruženého objektu - bezpečnostní přeliv

| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Kóta přelivné hrany | 290.5 | m n. m. |
| Kóta maximální hladiny | 291 | m n. m. |
| Maximální výška přepadu | 0.5 | m |
| Délka přelivné hrany | 35 | m |
| Celkový průtok Q100 | 56.4 | m3.s-1 |
| Kapacita bezpečnostního přelivu suché nádrže | 56.4 | m3.s-1 |

Při návrhu bezpečnostního přelivu byly provedeny následující výpočty:

Kapacita přelivu vypočtena dle vztahu

Q=m.b2g.h3/2

kde 	Q	průtočné množství (m3/s-1),

m	součinitel přepadu (m=0,48); dle Kramera pro půlkruhovou přepadovou hranu (r=0,5 m),

b	šířka přelivu (m),

h	přepadová výška (m).

obr. 3 - Konzumční křivka bezpečnostního přelivu sdruženého objektu suché nádrže

Přesné konstrukční řešení spodní výpusti bude zpracováno v další stupni projektové dokumentace. Předpokládá se, že spodní výpust bude součástí monolitického železobetonového sdruženého objektu. Nátoková hrana bude vhodně hydraulicky přizpůsobena (zaoblený vtok).

V souvislosti s výstavbou vodního díla předpokládáme geologický průzkum v profilu tělesa hráze v ploše do 1 ha. V rámci průzkumu se předpokládá realizace min. 3 průzkumných vrtů ve dně údolí délky do 30 m a 4 vrty ve svazích údolí délky do 15 m. Těmito vrty by byly prošetřeny geotechnické parametry podloží hráze, určení smykových pevností materiálů podloží, úklony jednotlivých geologických vrstev apod.

## SO 05 b Revitalizace v intravilánu Václavic

Vodní tok protéká obcí přímým korytem, přibližně tvaru lichoběžníku s hloubkou mezi 1.5 až 2 m. Šířka koryta se pohybuje mezi 5 a 7m.

Z TS vyplynulo, že koryto původně obklopovala berma s šířkou přibližně 10 m na P břehu, okolo 5 m na L břehu. Dnes je berma zavezena a částečně zanesena sedimentem. Celý prostor je porostlý neudržovanou vegetací. Prostor zavezené bermy má ve Václavicích vžitý název „retenční nádrž“ i když se nejedná o retenční nádrž v pravém slova smyslu, tento název je zde uveden pro lepší orientaci čtenáře znalého místních poměrů.

Je navržena přírodě blízká protipovodňová ochrana centra Václavic v úseku 7.138 – 6.630 ř. km.

Úprava spočívá v odtěžení navezeného materiálu z obou břehů. Na úroveň přibližně 0.5 m nad úroveň stávajícího dna. Tím vznikne koryto s větší kapacitou. Běžné průtoky budou převáděny nízkokapacitní kynetou vedenou ve stávající niveletě dna

Kapacita takto upraveného koryta je vypočtena na 37.5 m3/s. Přičemž hodnota Q20 je 39 m3/s.

obr. 9 - Vzorové příčné profily revitalizovaného koryta

## SO 05 c Ochranná zeď ČS ve Václavicích

ČS odpadních vod je umístěna na P břehu přibližně 7 m od současné osy toku. Tato vzdálenost vymezuje možný prostor zkapacitnění směrem do P inundace. L inundace je omezena hranicí pozemků. V úseku podél ČS (6.850 až 6.840 ř.km) je možné zkapacitnění koryta omezené. Neumožňuje snížit hladinu povodňového průtoku do takové míry, aby nedošlo k vybřežení a zaplavení ČS.

Po projednání se starostou je navrženo ČS chránit pouze ochranným hrazením na podezdívce. Z jedné strany musí být zachován přístup k ČS. V době nástupu povodně bude tento přístup zahrazen mobilním hrazením. Vliv ochranné zdi na odtokové poměry byl prověřen modelem a je vyhodnocen jako minimální.

## SO 05 d Revitalizace v extravilánu

Revitalizací toku se rozumí uvedení v minulosti technicky upraveného toku do přírodě blízkého stavu, tedy zejména vytvoření přirozené morfologie koryta, obnovení přirozeného splaveninového a hydrologického režimu (např. obnovení přirozených rozlivů zvýšených průtoků do nivy toku). V případě revitalizací mluvíme jednak o investičních revitalizacích, to znamená, že ke změně dojde vlivem realizace stavby a dále o samovolné renaturaci koryta toku (zpřírodnění), ke které dochází postupně (dlouhodobě), víceméně samovolně vlivem přirozených procesů. Pro tento postup je nutné dodržovat zásady ekologicky šetrné správy vodního toku, která přirozený vývoj koryta umožní v rámci vymezeného pásu. Zásahy jsou prováděny pouze v nejnutnějším rozsahu s ohledem na požadavky využití okolního území např. z důvodu ochrany zástavby, ochrany infrastruktury, vzniku hloubkové eroze a nadměrné boční erozi mimo vymezený koridor.

tab. 5 - Základní parametry revitalizace

| ID | typ opatření | Délka toku (m) STAV | sklon terénu (%) STAV | Délka toku (m) NÁVRH | sklon terénu (%) NÁVRH | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 05d | revitalizace | 458 | 3 | 498 | 3 |  |

## SO 05 e Inundační kanál v intravilánu

Kapacita upraveného koryta je limitována, v několika místech. Prvním je lávka v profilu 6.885 ř.km. Druhým je úsek kolem ČS. Navržené zkapacitnění v místech bez omezení je navrženo pouze k převedení průtoků, na jejichž kapacitu dostačují zmíněná kritická místa.

V případě požadavku na ochranu při vyšších průtocích je možné vybudovat inundační kanál, který bude převádět část povodňových průtoků po pravém okraji P inundace. V horní části kanálu bude mimo povodňovou událost kanál suchý. Může být proveden například korytem tvaru lichoběžníka s mírným sklonem břehů, tak aby v lokalitě esteticky ani jinak nerušil. Dolní část kanálu je vedena stávajícím korytem PBP janovického potoka.

Posuzovaná varianta lichoběžník b1=6.5, b2=3.5, h=1. při podélném sklonu 1%. Může převést až 10.3 m3/s.

Odlehčení bude začínat v profilu 6.951 ř.km (krátce pod silničním mostem). Zpět do Janovického potoka bude zaústěno v profilu 6.509 ř.km (pod ČOV)

Křížení s příjezdovou komunikací lze vyřešit mostkem s dostatečnou kapacitou. Jednodužší a finančně výrazně méně náročné je řešení snížení úrovně komunikace v místě křížení s inundačním kanálem. Toto řešení by znemožnilo příjezd vozidel k ČOV po dobu kulminace povodňových průtoků. Podle dat o teoretických povodňových vlnách se jedná o dobu přibližně 5 hodin při Q50, 8 hodin při Q100.

Přístup po lávce pro pěší by byl při této variantě  zachován.

## Územní střety

Navržené opatření je ve střetu s ÚSES, zátopou i hrází prochází regionální biokoridor a lokální biocentrum. Jiné územní střety nebyly zjištěny, viz  a příloha B.3.SO 05.1.

## Majetkoprávní situace

Majetková situace je součástí tabelární a grafické přílohy.

# Přílohy

- Tabulková část

  - B.2.SO 05.1 - Výpočet účinnosti navrhovaných opatření

- Grafická část:

  - B.3.SO 05.1a - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 05.1bc - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 05.1d - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 05.2a - Podélný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 05.2bc - Podélný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 05.2d - Podélný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 05.a - Vzorový příčný profil navrhovaného opatření

  - B.3.SO 05.b - Vzorový příčný profil navrhovaného opatření

  - B.3.SO 05.c - Vzorový příčný profil navrhovaného opatření

  - B.3.SO 05.4a - Vzorový údolnicový profil

  - B.3.SO 05.4b - Vzorový údolnicový profil

  - B.3.SO 05.4c - Vzorový údolnicový profil

  - B.3.SO 05.4d - Vzorový údolnicový profil

Neškodný průtok je zde uveden za předpokladu, že další opatření v lokalitě nebudou realizována.