B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.1.SO 06 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Maršovice

Obsah

B.1.1	Podrobný popis navrhovaného opatření	2

B.1.1.1	SO 05 a suchá nádrž	4

B.1.1.1.1	Těleso hráze	4

B.1.1.1.2	Sdružený objekt - spodní výpust	6

B.1.1.1.3	Sdružený objekt - bezpečnostní přeliv	8

B.1.1.2	SO 06 b úprava objektů rybníka a změna užívání rybníka	9

B.1.1.2.1	Sdružený objekt - spodní výpust	10

B.1.1.2.2	Sdružený objekt - bezpečnostní přeliv	12

B.1.1.3	Územní střety	13

B.1.1.4	Majetkoprávní situace	13

B.1.2	Přílohy	14

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 Přehledná situace navrhovaných opatření.

# Podrobný popis navrhovaného opatření

Obec je ohrožena povodní z Maršovického potoka a to již od nižších N-letostí (Q5). Příčinou je nevhodně řešená zástavba okolí toku v centru obce. V úseku 2.836 až 2.747 ř. km je 90 m dlouhé zatrubnění. Před nátokem do zatrubnění je tok sevřen mezi zástavbu. Níže protéká dalšími úseky v zatrubnění (2.566 až 2.548 v délce 18 m a 2.516 až 2.474 v délce 42 m). Dále trasu toku kříží 3 mosty v centru Maršovic.

Návrh řešení cestou zkapacitnění toku v intravilánu Maršovic není možný vzhledem k existující zástavbě, která ke korytu těsně přiléhá v nejkritičtějším místě. Kapacita „vstupního“ zatrubnění je přibližně 5.5 m3/s. tato hodnota udává neškodný průtok, k jehož dosažení budou směřovat opatření navržená v povodí.

Navržena je suchá nádrž na Maršovickém potoce, a úprava objektů rybníka Musík s cílem posílit jeho retenční schopnost. Obě opatření působí v kaskádě, kdy do SO06 B přitéká voda z povodí LBP Maršovického potoka a ještě transformovaný průtok z SO06 A.

Celková plocha povodí k hrázi rybníka Musík je 4.04 km2. Z toho plocha kontrolovaná navrhovanou suchou nádrží na Maršovickém potoce činí 2.17 km2.

Vliv odvodnění D3

Nepříznivou situaci v Maršovicích může dále zhoršit odtok z plánované dálnice D3. Ta je do povodí Maršovického potoka plánována zaústit ve třech místech.

| recipient | ř.km | RN | Staničení D3 | Odtok do recipientu | Návrhový průtok kanalizací |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Musík | 0.37 | 304.367.2 | 39.142 | 10 l/s | 183 l/s |
| Musík | 0.4 | 304.368.2 | 39.26 | 10 l/s | 112 l/s |
| Maršovický potok | 3.8 | 304.369.2 | 39.66 | 84 l/s | 411 l/s |

Podle vodohospodářského řešení dálnice D3 jsou všechna tři vypouštění v povodí Maršovického potoka prováděna prostřednictvím retenčních nádrží, které mají vyrovnat efekt zrychleného odtoku vlivem změny povrchu v ploše povodí na zpevněnou plochu.  V případě dodržení navržených hodnot odtoku z retenčních nádrží, lze konstatovat, že dálnice D3 nezpůsobuje zhoršení odtokových poměrů v povodí Maršovického potoka.

Slabinou projektu VH řešení D3 je nízká návrhová kapacita RN (srážka s teoretickou dobou opakování 5 let). Toto je ve zprávě k projektu vysvětleno nízkou kapacitou kanalizace odvodnění dálničního tělesa (srážka s dobou opakování půl roku). Tedy je předpoklad, že do RN více než pětiletá srážka nemůže dotéct. Směr, způsob a doba dotoku srážky s větší než pětiletou dobou opakování nejsou z dostupných podkladů VH řešení dálnice D3 zřejmé.

Navržené retenční nádrže jsou nutnou podmínkou nezhoršení odtokových poměrů v povodí Maršovického potoka, a to alespoň v navržené podobě.

| Obrázek 1 Maršovický potok pod dolním zatrubněným úsekem v Maršovicích | Obrázek 2 Maršovický potok nad vstupním zatrubněním (pohled proti toku) |
| --- | --- |
| Obrázek 3 dolní část návsi v Maršovicích při povodni 2013 | Obrázek 4 odtok z požární nádrže v centru Maršovic při povodni 2013 |

| SO 05 a Suchá nádrž SO 05 b Zvýšení retenční kapacity rybníka Musík Tato opatření přispějí v případě jejich realizace také k ochraně stavebních objektů SO 02 a SO 03 | Obrázek 5přehledná situace opatření |
| --- | --- |

## SO 05 a suchá nádrž

Suchá nádrž je navržena jako průtočná na Maršovickém potoce. Přibližně 260 m nad horní hranicí zátopy rybníka Musík. Zátopu dnes tvoří les a částečně orná půda. Údolnice v místě navrhované zátopy poměrně prudce stoupá (1.7 %)proto je větších objemů dosahováno až při vyšších hloubkách zátopy. Nejvhodnější profil by byl v trase plánované D3, proto byl návrh hráze posunut níže, na úkor části potenciální retenční kapacity. Spolu s SO05 B působí obě opatření v kaskádě, kdy do SO06 B přitéká voda z povodí LBP Maršovického potoka a ještě transformovaný průtok z SO06 A.

### Těleso hráze

Vzdouvací prvek je tvořen sypanou homogenní zemní hrází, jedná se o nejpoužívanější a bezpečný typ hráze malých vodní nádrží a suchých nádrží. Kóta koruny hráze šířky 4.0 m je navržena v úrovni 405.5 m n. m. Sklon návodního svahu je navržen ve sklonu 1:3.7, sklon vzdušného svahu 1:2.2. Sklon svahů bude v dalším stupni projektové dokumentace upřesněn v závislosti na materiálu hráze. Při stávajícím návrhu je počítáno s nejméně příznivým materiálem. Lze předpokládat, že dojde ke snížení sklonů přibližně na 1:3 u návodního líce a 1:2 u vzdušného líce.

Obrázek 6 Vzorový příčný řez hrází

tab. 1 - Základní parametry suché nádrže

| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Délka hráze | 150 | m |
| Maximální výška hráze (nad terénem) | 5.5 | m |
| Objem zemní hráze | 2373 | m3 |
| Kóta dna spodní výpusti | 399.5 | m n. m. |
| Kóta dna nádrže | 400 | m n. m. |
| Kóta koruny bezpečnostního přelivu | 404.5 | m n. m. |
| Kóta mezní bezpečné hladiny | 405 | m n. m. |
| Kóta koruny hráze | 405.5 | m n. m. |
| Maximální objem nádrže | 38252 | m3 |
| Maximální plocha záplavy | 16900 | m2 |
| Neškodný průtok Qneš | 2 až 3 (Q2) | m3.s-1 |
| Sklony svahů (vzdušní, návodní) | 1:2.2, 1:3.7 | - |

tab. 2 - Charakteristika nádrže

| Úroveň | Hloubka | Zatopená plocha | Zatopený objem | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (m n.m.) | (m) | (m2) | (m3) |  |
| 399.5 | -0.5 | 12 | 1 |  |
| 400 | 0 | 1080 | 278 |  |
| 400.5 | 0.5 | 1996 | 1066 |  |
| 401 | 1 | 2684 | 2251 |  |
| 401.5 | 1.5 | 3788 | 3879 |  |
| 402 | 2 | 4916 | 6045 |  |
| 402.5 | 2.5 | 7056 | 9037 |  |
| 403 | 3 | 8896 | 13027 |  |
| 403.5 | 3.5 | 88952 | 113216 |  |
| 404 | 4 | 104416 | 161552 |  |
| 404.5 | 4.5 | 12596 | 23522 | Kóta BP |
| 405 | 5 | 14812 | 30342 |  |
| 405.5 | 5.5 | 16900 | 38252 | Mezní hladin |

Obrázek 7 Čára zatopených objemů a ploch

Hodnota objemového ukazatele suché nádrže:

Dle ČSN 75 2410 je vhodnost profilu hráze dána hodnotou poměrového ukazatele , který je definován poměrem zadrženého objemu VA (objem při maximální hladině v m3) a objemu hráze VH (nad stávajícím terénem v m3). Tato hodnota nemá klesnout pod 4.

ƞ=VAVH=382522373=16.1

Navržený profil má vyhovující hodnotu poměrového ukazatele.

### Sdružený objekt - spodní výpust

Vodní dílo bude opatřeno sdruženým objektem sloužícím jako spodní výpust a bezpečnostní přeliv.

obr. 1 - Vzorový řez sdruženým objektem

Spodní výpust a předsazený vtokový objektem (škrtící objekt) o rozměrech 0.7 x 0.5 m (šířka x výška) umožňuje převádění běžných průtoků. Kapacita spodní výpusti je navržena na převedení neškodného průtoku (dále také Qneš) při hladině odpovídající kótě koruny bezpečnostního přelivu. Hodnota neškodného průtoku byla stanovena na základě analýzy záplavového území ve Václavicích.

tab. 3 - Základní parametry sdruženého objektu - spodní výpust

| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Kóta dna spodní výpusti | 399.5 | m n. m. |
| Rozměry spodní výpusti (šířka x výška) | 0.7 x0.5 | m |
| Součinitel výtoku v | 0.65 | - |
| Neškodný průtok Qneš | 2 až 3 (Q10) | m3.s-1 |

### Sdružený objekt - bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv je navržen jako sdružený objekt. Parametry BP byly navrženy, aby nedošlo k překročení maximální bezpečné hladiny. BP byl posuzován na schopnost bezpečně převést kontrolní povodeň Q100.

S ohledem na velikosti vodního díla se předpokládá, že suchá nádrž bude dle technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly spadat do IV. kategorie. Bezpečnostní přeliv je tedy dle ČSN 75 2340 dimenzován na převedení průtoku s dobou opakování sto let (dále jen Q100). Návrhové parametry bezpečnostního přelivu jsou zvoleny tak, aby v případě krizové varianty (ucpání škrtícího objektu) nedošlo při transformaci TPV100 k překročení mezní bezpečné hladiny. Kóta přelivné hrany je zvolena na úrovni 404.5 m n. m.

tab. 4 - Základní parametry sdruženého objektu - bezpečnostní přeliv

| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Kóta přelivné hrany | 404.5 | m n. m. |
| Kóta maximální hladiny | 405.5 | m n. m. |
| Maximální výška přepadu | 0.5 | m |
| Délka přelivné hrany | 15 | m |
| Celkový průtok Q100 | 6.3 | m3.s-1 |
| Kapacita bezpečnostního přelivu suché nádrže | 6.3 | m3.s-1 |

Při návrhu bezpečnostního přelivu byly provedeny následující výpočty:

Kapacita přelivu vypočtena dle vztahu

Q=m.b2g.h3/2

kde 	Q	průtočné množství (m3/s-1),

m	součinitel přepadu (m=0,48); dle Kramera pro půlkruhovou přepadovou hranu (r=0,5 m),

b	šířka přelivu (m),

h	přepadová výška (m).

obr. 2 - Konzumční křivka bezpečnostního přelivu sdruženého objektu suché nádrže

Přesné konstrukční řešení spodní výpusti bude zpracováno v další stupni projektové dokumentace. Předpokládá se, že spodní výpust bude součástí monolitického železobetonového sdruženého objektu. Nátoková hrana bude vhodně hydraulicky přizpůsobena (zaoblený vtok).

V souvislosti s výstavbou vodního díla předpokládáme geologický průzkum v profilu tělesa hráze v ploše do 1 ha. V rámci průzkumu se předpokládá realizace min. 3 průzkumných vrtů ve dně údolí délky do 30 m a 4 vrty ve svazích údolí délky do 15 m. Těmito vrty by byly prošetřeny geotechnické parametry podloží hráze, určení smykových pevností materiálů podloží, úklony jednotlivých geologických vrstev apod.

## SO 06 b úprava objektů rybníka a změna užívání rybníka

Rybník Musík je průtočná malá vodní nádrž na Maršovickém potoce v profilu 3.31 ř. km. Rybník je ve vlastnictví i správě obce. Po povodni v roce 2013 byla provedena oprava objektu BP. Rybník je využíván ke sportovnímu rybolovu a rekreaci.

Opatření spočívá v úpravě objektu spodní výpusti a bezpečnostního přelivu.

Opatření předpokládá navýšení hráze rybníka Musík a přestavbu manipulačních objektů. Nadále se uvažuje se stálým nadržením na hladině 397 m n. m. Nová úroveň mezní bezpečné hladiny je 399 m n. m.

Vypouštěcí objekt bude konstruován jako sdružený, přičemž okno pro běžný i povodňový odtok bude mít spodní hranu na úrovni 377 m n. m.

Tabulka 5 – Základní parametry nádrže

| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Délka hráze | 134 | m |
| Maximální výška hráze (nade dnem koryta) | 7 | m |
| Objem zemní hráze |  | m3 |
| Kóta dna spodní výpusti | 393.6 | m n. m. |
| Kóta dna nádrže | 394 | m n. m. |
| Kóta koruny bezpečnostního přelivu | 398.5 | m n. m. |
| Kóta mezní bezpečné hladiny | 399 | m n. m. |
| Kóta koruny hráze | 399.5 | m n. m. |
| Maximální retenční objem nádrže | 41245 | m3 |
| Maximální plocha záplavy | 29642 | m2 |
| Neškodný průtok Qneš | 5.5 (Q2) | m3.s-1 |
| Sklony svahů (vzdušní, návodní) | 1:2.2, 1:3.7 | - |

Tabulka 6

| Úroveň | Hloubka | Zatopená plocha | Zatopený objem | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (m n.m.) | (m) | (m2) | (m3) |  |
| 0 | 397 | 12064.9 | 0 | Hladina stálého nadržení |
| 0.5 | 397.5 | 16227.9 | 7073 |  |
| 1 | 398 | 20391 | 16228 |  |
| 1.5 | 398.5 | 25016.7 | 27580 | Kóta BP |
| 2 | 399 | 29642.4 | 41245 | Mezní bezpečná hladina |

Obrázek 8 – Čára zatopených objemů a ploch

### Sdružený objekt - spodní výpust

Vodní dílo bude opatřeno sdruženým objektem sloužícím jako spodní výpust a bezpečnostní přeliv.

obr. 3 - Vzorový řez sdruženým objektem

Spodní výpust a předsazený vtokový objektem (škrtící objekt) o rozměrech 2.8 x 0.5 m n se spodní hranou na kótě 397 m n. m. Umožňuje převádění běžných průtoků. Kapacita spodní výpusti je navržena na převedení neškodného průtoku (dále také Qneš) při hladině odpovídající kótě koruny bezpečnostního přelivu. Hodnota neškodného průtoku byla stanovena na základě analýzy záplavového území v Maršovicích a je vztažena k profilu vtoku do zatrubnění 2.835 ř. km.

tab. 7 - Základní parametry sdruženého objektu - spodní výpust

| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Kóta dna spodní výpusti | 397.5 | m n. m. |
| Rozměry spodní výpusti (šířka x výška) | 2.8 x0.5 | m |
| Součinitel výtoku v | 0.65 | - |
| Neškodný průtok Qneš | 5.5 (Q10) | m3.s-1 |

### Sdružený objekt - bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv je navržen jako sdružený objekt. Parametry BP byly navrženy, aby nedošlo k překročení maximální bezpečné hladiny. BP byl posuzován na schopnost bezpečně převést kontrolní povodeň Q100.

S ohledem na velikosti vodního díla se předpokládá, že suchá nádrž bude dle technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly spadat do IV. kategorie. Bezpečnostní přeliv je tedy dle ČSN 75 2340 dimenzován na převedení průtoku s dobou opakování sto let (dále jen Q100). Návrhové parametry bezpečnostního přelivu jsou zvoleny tak, aby v případě krizové varianty (ucpání škrtícího objektu) nedošlo při transformaci TPV100 k překročení mezní bezpečné hladiny. Kóta přelivné hrany je zvolena na úrovni 398.5 m n. m.

tab. 8 - Základní parametry sdruženého objektu - bezpečnostní přeliv

| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Kóta přelivné hrany | 398.5 | m n. m. |
| Kóta maximální hladiny | 399 | m n. m. |
| Maximální výška přepadu | 0.5 | m |
| Délka přelivné hrany | 15 | m |
| Celkový průtok Q100 | 11.8 | m3.s-1 |
| Kapacita bezpečnostního přelivu suché nádrže | 11.8 | m3.s-1 |

Při návrhu bezpečnostního přelivu byly provedeny následující výpočty:

Kapacita přelivu vypočtena dle vztahu

Q=m.b2g.h3/2

kde 	Q	průtočné množství (m3/s-1),

m	součinitel přepadu (m=0,48); dle Kramera pro půlkruhovou přepadovou hranu (r=0,5 m),

b	šířka přelivu (m),

h	přepadová výška (m).

obr. 9 - Konzumční křivka bezpečnostního přelivu sdruženého objektu suché nádrže

Přesné konstrukční řešení spodní výpusti bude zpracováno v další stupni projektové dokumentace. Předpokládá se, že spodní výpust bude součástí monolitického železobetonového sdruženého objektu. Nátoková hrana bude vhodně hydraulicky přizpůsobena (zaoblený vtok).

V souvislosti s výstavbou vodního díla předpokládáme geologický průzkum v profilu tělesa hráze v ploše do 1 ha. V rámci průzkumu se předpokládá realizace min. 3 průzkumných vrtů ve dně údolí délky do 30 m a 4 vrty ve svazích údolí délky do 15 m. Těmito vrty by byly prošetřeny geotechnické parametry podloží hráze, určení smykových pevností materiálů podloží, úklony jednotlivých geologických vrstev apod.

## Územní střety

Nejvýznamnější územní střet v řešené lokalitě představuje záměr D3, který formuje i současnou podobu návrhu opatření. Dále byly zjištěny střety s prvky ÚSES a ochranným pásmem vedení a zařízení elektrické sítě. Územní střety jsou patrné z přílohy B.3.SO 06.1 Podrobná situace navrhovaných opatření.

## Majetkoprávní situace

Majetková situace je součástí tabelární a grafické přílohy.

# Přílohy

- Tabulková část

  - B.2.SO 06.1 - Výpočet účinnosti navrhovaných opatření

- Grafická část:

  - B.3.SO 06.1ab - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 06.2a - Podélný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 06.2b - Podélný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 06.3a - Vzorový profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 06.3b - Vzorový profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 06.4a - Vzorový údolnicový profil

  - B.3.SO 06.4b - Vzorový údolnicový profil

Neškodný průtok je dán možnostmi opatření So06 B, dále transformovat TPV. Skutečný neškodný odtok bude dosažen až transformací v SO06 B

- Úrovně dna a spodní výpusti budou upřesněny v další fázi projektu po provedení geodetického zaměření