B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.1.SO 07 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Zderadice

Obsah

B.1.1	Podrobný popis navrhovaného opatření	2

B.1.1.1	SO 07 a,b Protierozní meze	3

B.1.1.2	SO 07 c Zasakovací pás s ochranným zatravněním	4

B.1.1.3	Územní střety	4

B.1.1.4	Majetkoprávní situace	4

B.1.2	Přílohy	5

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 Přehledná situace navrhovaných opatření.

# Podrobný popis navrhovaného opatření

Obec je ohrožena z několika směrů. SO 07 představuje ohrožení splachem z pozemku orné půdy severozápadně od obce. Opatření spočívá v návrhu prvků pro zpomalení povrchového odtoku a zvýšení retence na rizikovém pozemku.

| Obrázek 1 rozhraní rizikového pozemku a intravilánu | Obrázek 2 Pohled z intravilánu na rizikový pozemek |
| --- | --- |

| SO 07 a, b Protierozní mez SO 07 c Zasakovací pás s ochranným zatravněním | Obrázek 3přehledná situace opatření |
| --- | --- |

## SO 07 a,b Protierozní meze

Meze obecně slouží jako dílčí prvek pro přerušení dráhy odtoku na zemědělských pozemcích. Jsou historicky nejčastějším opatřením, které kromě samotné protierozní funkce výrazně napomáhá dotvářet ráz krajiny a ve spojení s ozeleněním plní mnohé ekologické funkce. U nově navrhovaných mezí je kladen důraz na spojení záchytné funkce s odváděcí a zároveň krajinotvornou (doplnění o výsadby dřevin). Nová mez je navrhována jako nízká hrázka, zpravidla spojená s mělkým zatravněným příkopem nad hrázkou (variantně lze příkop nebo průleh umístit i pod hrázku). Zatravnění nad hrázkou by mělo být alespoň 5 m. Celkovou šířku tohoto prvku lze uvažovat cca 10 – 15 m.

Tabulka 1 - Základní parametry protierozní meze

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | sklon svahů | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 07a | protierozní mez | 26 00 | 319 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 11 | 10 až 15 | B |
| SO 07b | protierozní mez | 17 052 | 262 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 12 | 10 až 15 | B |

## SO 07 c Zasakovací pás s ochranným zatravněním

Z důvodu zachycení splachů a likvidace srážkových vod v místě vzniku, je navržen zasakovací příkop s ochranným zatravněním. Zachycená srážková voda se bude částečně akumulovat v zasakovacím pásu a částečně se bude převádět do stávajícího terénu. V místě převodu vody bude vytvořen malý štěrkový „bezpečnostní“ přeliv. Zatravněný příkop umožní odtěžení usazené erodované půdy ze zemědělsky využívaných pozemků. Pás je ve sklonu přibližně 1.5 % a je skloněný ke stávající strouze. Celková šířka ochranného zatravnění je přibližně 20 m.

Dle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, v.v.i. jsou jako zasakovací pásy na půdních blocích použitelné pásy jiné než erozně nebezpečné plodiny o minimální šířce 12 m.

Dle převládající hydrologické skupiny půd (HSP) je oblast vhodná pro zasakování, spadá do kategorie B- půdy se střední rychlostí infiltrace.

Tabulka 2 - Základní parametry zasakovacího pásu

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 07c | zasakovací pás | 42 002 | 163 | 0,3 | 12.6 | 20 | B |

## Územní střety

Územní střety byly hodnoceny na základě územně analytických podkladů. Navrhovaná opatření nejsou ve střetu s ochranným pásmem IS ani s prvky ochrany přírody. Případné střety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.SO 07.1 abc).

## Majetkoprávní situace

Majetková situace je součástí tabelární a grafické přílohy.

# Přílohy

- Tabulková část

  - B.2.SO 07.1 - Výpočet účinnosti navrhovaných opatření

- Grafická část:

  - B.3.SO 07.1abc - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 07.2 - Podélný profil navrhovaným opatřením (vzhledem k charakteru opatření nebyla příloha zpracována)

  - B.3.SO 07.3 - Vzorový příčný profil navrhovaného opatření

  - B.3.SO 06.4a - Vzorový údolnicový profil (vzhledem k charakteru opatření nebyla příloha zpracována)