B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.1.SO 08 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Voračice

Obsah

B.1.1	Podrobný popis navrhovaného opatření	2

B.1.1.1	SO 08 a,b,c Protierozní mez	3

B.1.1.2	SO 08 d,e Zasakovací průleh s ochranným zatravněním	4

B.1.1.3	Územní střety	4

B.1.1.4	Majetkoprávní situace	4

B.1.2	Přílohy	5

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 Přehledná situace navrhovaných opatření.

# Podrobný popis navrhovaného opatření

Ohroženou lokalitou je železniční trať jihozápadně of Vrchotových Janovic. Ohrožení spočívá ve splachu z pozemku orné půdy jižně od trati.

| Obrázek 1 údolnice nad železniční tratí | Obrázek 2 propustek v místě kritického bodu |
| --- | --- |

| SO 08 a, b, c Protierozní mez SO 08 d Zasakovací průleh SO 08 e Ochranné zatravnění | Obrázek 3přehledná situace opatření |
| --- | --- |

## SO 08 a,b,c Protierozní mez

Meze obecně slouží jako dílčí prvek pro přerušení dráhy odtoku na zemědělských pozemcích. Jsou historicky nejčastějším opatřením, které kromě samotné protierozní funkce výrazně napomáhá dotvářet ráz krajiny a ve spojení s ozeleněním plní mnohé ekologické funkce. U nově navrhovaných mezí je kladen důraz na spojení záchytné funkce s odváděcí a zároveň krajinotvornou (doplnění o výsadby dřevin). Nová mez je navrhována jako nízká hrázka, zpravidla spojená s mělkým zatravněným příkopem nad hrázkou (variantně lze příkop nebo průleh umístit i pod hrázku). Zatravnění nad hrázkou by mělo být alespoň 5 m. Celkovou šířku tohoto prvku lze uvažovat cca 10-15 m.

Tabulka 1 - Základní parametry protierozní meze

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | sklon svahů | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 08a | protierozní mez | 84 030 | 222 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 14.2 | 10 až 15 | B |
| SO 08b | protierozní mez | 138 170 | 282 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 11.7 | 10 až 15 | B |
| SO 08c | protierozní mez | 180 670 | 197 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 9.7 | 10 až 15 | B |

## SO 08 d,e Zasakovací průleh s ochranným zatravněním

Z důvodu zachycení splachů a likvidace srážkových vod v místě vzniku, je navržen zasakovací příkop s ochranným zatravněním. Zachycená srážková voda se bude částečně akumulovat v zasakovacím pásu a částečně se bude převádět do stávajícího terénu. V místě převodu vody bude vytvořen malý štěrkový „bezpečnostní“ přeliv. Zatravněný příkop umožní odtěžení usazené erodované půdy ze zemědělsky využívaných pozemků. Pás je ve sklonu přibližně 3 % a je skloněný ke stávající strouze. Celková šířka ochranného zatravnění je přibližně 35 m.

Dle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, v.v.i. jsou jako zasakovací pásy na půdních blocích použitelné pásy jiné než erozně nebezpečné plodiny o minimální šířce 12 m.

Dle převládající hydrologické skupiny půd (HSP) je oblast vhodná pro zasakování, spadá do kategorie B- půdy se střední rychlostí infiltrace.

Tabulka 2 - Základní parametry zasakovacího pásu

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 08d | zasakovací průleh | 193 140 | 139 | 0,3 | 9.7 | 10 | B |

Ochranné zatravnění důsledky vodní eroze nejen snižuje či dokonce eliminuje, ale má dále příznivý vliv na:

- Vodní režim krajiny – zvyšuje retenční kapacitu půdy, zvyšuje intercepci, zvyšuje evapotranspiraci, zpomaluje povrchový odtok, převádí povrchový odtok na podzemní.

- Jakost vody infiltrující na pozemcích zatravněných a zalesněných.

- Snížení transportu chemických látek do vodního toku, především dusíku a fosforu, což se pozitivně projevuje na eutrofizaci vodních toků a především pak nádrží.

Tabulka 3 - Základní parametry ochranného zatravnění

| ID | typ opatření | plocha opatření (m2) | přibližná délka opatření (m) | Přibližná šířka záboru (m) | sklon terénu (%) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 08e | ochranné zatravnění | 2 990 | 253 | 35 | 9.7 | B |

## Územní střety

Návrh opatření je porovnáván s územně analytickými podklady. Územní střety jsou patrné z přílohy B.3.SO 08.1 Podrobná situace navrhovaných opatření.

## Majetkoprávní situace

Majetková situace je součástí tabelární a grafické přílohy.

# Přílohy

- Tabulková část

  - B.2.SO 08.1 - Výpočet účinnosti navrhovaných opatření

- Grafická část:

  - B.3.SO 08.1abcde - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 08.2 - Podélný profil navrhovaným opatřením (vzhledem k charakteru opatření nebyla příloha zpracována)

  - B.3.SO 08.3 - Vzorový profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 08.4 - Vzorový údolnicový profil (vzhledem k charakteru opatření nebyla příloha zpracována)