B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.1.SO 09 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Václavice

Obsah

B.1.1	Podrobný popis navrhovaného opatření	2

B.1.1.1	SO 09 a Zatravnění údolnice	3

B.1.1.2	SO 09 b,c Zasakovací průleh	4

B.1.1.3	SO 09 d,e,f Protierozní mez	4

B.1.1.4	SO 09 g,h Ochranné zatravnění	4

B.1.1.5	Územní střety	5

B.1.1.6	Majetkoprávní situace	5

B.1.2	Přílohy	6

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 Přehledná situace navrhovaných opatření.

# Podrobný popis navrhovaného opatření

Ohroženou lokalitou je nová zástavba na západním okraji Václavic. Lokalita je ohrožena splachem z pozemku orné půdy od západu. Opatření spočívá v návrhu prvků ke zpomalení povrchového odtoku a zvýšení retence vody na rizikovém pozemku. Při návrhu bylo přihlíženo k současnému tvaru a využití pozemků a k trase vedení starých polních cest.

Obrázek 1 Přispívající plocha kritického bodu

| SO 09 a Zatravnění údolnice SO 09 b,c Zasakovací průleh SO 09 d,e,f Protierozní mez SO 09 g,h ochranné zatravnění | Obrázek 2 přehledná situace opatření |
| --- | --- |

## SO 09 a Zatravnění údolnice

Dráhy soustředěného odtoku (DSO) představují místa, kde v důsledku konfigurace terénu dochází k přirozené koncentraci plošného povrchového odtoku, vytváření výrazných odtokových drah a k možnosti vzniku rýhové eroze. Tyto plochy je nezbytné zatravnit, nebo v případě, že zatravnění bude s ohledem na odtokové poměry nedostatečné, zajistit opevnění nejvíce namáhaných částí technickým řešením (např. kamenný pohoz, zához, příčné prahy). Šířka zatravnění závisí na tvaru údolnice, respektive DSO, sklonitosti pozemků nebo případně výsledku posouzení erozního smyvu. Druhové složení trav je třeba přizpůsobit předpokládanému namáhání proudící vodou.

Rozměry těchto prvků lze přesněji stanovit až v další fázi projektové přípravy a podrobnějšího návrhu.

Tabulka 1 - Základní parametry drah stabilizace soustředěného odtoku

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 09a | Zatravnění údolnice | 355 750 | 191 | 0,3 | 3 | 20 | B |

## SO 09 b,c Zasakovací průleh

Z důvodu zachycení splachů a likvidace srážkových vod v místě vzniku, je navržen zasakovací příkop s ochranným zatravněním. Zachycená srážková voda se bude částečně akumulovat v zasakovacím pásu a částečně se bude převádět do stávajícího terénu. V místě převodu vody bude vytvořen malý štěrkový „bezpečnostní“ přeliv. Zatravněný příkop umožní odtěžení usazené erodované půdy ze zemědělsky využívaných pozemků. Pás je ve sklonu přibližně 3 % a je skloněný ke stávající strouze. Celková šířka ochranného zatravnění je přibližně 20 m.

Dle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, v.v.i. jsou jako zasakovací pásy na půdních blocích použitelné pásy jiné než erozně nebezpečné plodiny o minimální šířce 12 m.

Dle převládající hydrologické skupiny půd (HSP) je oblast vhodná pro zasakování, spadá do kategorie A- půdy s vysokou rychlostí infiltrace.

Tabulka 2 - Základní parametry zasakovacího pásu

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 09 b | zasakovací průleh | 334 970 | 313 | 0,3 | 4.67 | 15 | B |
| SO 09 c | zasakovací průleh | 28 182 | 138 | 0,3 | 7.85 | 15 | B |

## SO 09 d,e,f Protierozní mez

Meze obecně slouží jako dílčí prvek pro přerušení dráhy odtoku na zemědělských pozemcích. Jsou historicky nejčastějším opatřením, které kromě samotné protierozní funkce výrazně napomáhá dotvářet ráz krajiny a ve spojení s ozeleněním plní mnohé ekologické funkce. U nově navrhovaných mezí je kladen důraz na spojení záchytné funkce s odváděcí a zároveň krajinotvornou (doplnění o výsadby dřevin). Nová mez je navrhována jako nízká hrázka, zpravidla spojená s mělkým zatravněným příkopem nad hrázkou (variantně lze příkop nebo průleh umístit i pod hrázku). Zatravnění nad hrázkou by mělo být alespoň 5 m. Celkovou šířku tohoto prvku lze uvažovat cca 10-15 m.

tab. 1 - Základní parametry protierozní meze

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | sklon svahů | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 09d | protierozní mez | 94 146 | 176 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 2.6 | 10 až 15 | B |
| SO 09e | protierozní mez | 143 440 | 216 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 4.8 | 10 až 15 | B |
| SO 09f | protierozní mez | 131 392 | 535 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 8.6 | 10 až 15 | B |

## SO 09 g,h Ochranné zatravnění

Jde o doplňující prvek navrženým zasakovacím průlehům. Ochranné zatravnění důsledky vodní eroze nejen snižuje či dokonce eliminuje, ale má dále příznivý vliv na:

- Vodní režim krajiny – zvyšuje retenční kapacitu půdy, zvyšuje intercepci, zvyšuje evapotranspiraci, zpomaluje povrchový odtok, převádí povrchový odtok na podzemní.

- Jakost vody infiltrující na pozemcích zatravněných a zalesněných.

- Snížení transportu chemických látek do vodního toku, především dusíku a fosforu, což se pozitivně projevuje na eutrofizaci vodních toků a především pak nádrží.

Dle převládající hydrologické skupiny půd (HSP) je oblast vhodná pro zasakování, půda spadá do kategorie A - půdy s vysokou rychlostí infiltrace.

tab. 2 - Základní parametry ochranného zatravnění

| ID | typ opatření | plocha opatření (m2) | přibližná délka opatření (m) | Přibližná šířka záboru (m) | sklon terénu (%) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 09g | ochranné zatravnění | 5 406 | 320 | 20 | 3 | B |
| SO 09h | ochranné zatravnění | 955 | 140 | 20 | 3 | B |

## Územní střety

Územní střety byly hodnoceny na základě územně analytických podkladů. Navrhovaná opatření nejsou ve střetu s ochranným pásmem inženýrských sítí ani s prvky ochrany přírody. Případné střety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.SO 09.1 abcefgh).

## Majetkoprávní situace

Majetková situace je součástí tabelární a grafické přílohy.

# Přílohy

- Tabulková část

  - B.2.SO 09.1 - Výpočet účinnosti navrhovaných opatření

- Grafická část:

  - B.3.SO 09.1abcdefgh - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 09.2 - Podélný profil navrhovaným opatřením (vzhledem k charakteru opatření není tato příloha zpracována)

  - B.3.SO 09.3 - Vzorový profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 09.4 - Vzorový údolnicový profil (vzhledem k charakteru opatření není tato příloha zpracována)