B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.1.SO 10 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Tisem

Obsah

B.1.1	Podrobný popis navrhovaného opatření	2

B.1.1.1	SO 10 a Zasakovací průleh s podélným sklonem	3

B.1.1.2	SO 10 b Ochranné zatravnění	4

B.1.1.3	Územní střety	4

B.1.1.4	Majetkoprávní situace	4

B.1.2	Přílohy	5

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 Přehledná situace navrhovaných opatření.

# Podrobný popis navrhovaného opatření

Ohroženou lokalitou je severní okraj zástavby obce Tisem. Lokalita je ohrožena splachem z pozemku ležícího severně nad lokalitou. Řešení spočívá v návrhu prvků pro zpomalení povrchového odtoku a zvýšení retence vody na rizikovém pozemku.

| Obrázek 1 rizikový pozemek a okraj ohrožené lokality | Obrázek 2 rizikový pozemek a okraj ohrožené lokality |
| --- | --- |

| SO 10.a Zasakovací průleh SO 10.b Ochranné zatravnění | Obrázek 3 – přehledná situace opatření |
| --- | --- |

## SO 10 a Zasakovací průleh s podélným sklonem

Z důvodu zachycení splachů a likvidace srážkových vod v místě vzniku, je navržen zasakovací příkop s ochranným zatravněním. Zachycená srážková voda se bude částečně akumulovat v zasakovacím pásu a částečně se bude převádět do údolí východně od ohrožené lokality. Podélný sklon průlehu je přibližně 1-1.5 %. Jeho účelem je vodu v první řadě zadržet, až následně odvést mimo ohroženou lokalitu. V místě převodu vody bude vytvořen malý štěrkový „bezpečnostní“ přeliv. Zatravněný příkop umožní odtěžení usazené erodované půdy ze zemědělsky využívaných pozemků. Opatření je doplněno ochranným zatravněním.

Dle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, v.v.i. jsou jako zasakovací pásy na půdních blocích použitelné pásy jiné než erozně nebezpečné plodiny o minimální šířce 12 m.

Dle převládající hydrologické skupiny půd (HSP) je oblast vhodná pro zasakování, spadá do kategorie B- půdy se střední rychlostí infiltrace.

tab. 1 - Základní parametry zasakovacího pásu

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 10a | zasakovací průleh | 120 280 | 376 | 0,3 | 8.57 | 10 | B |

## SO 10 b Ochranné zatravnění

Toto opatření je doplňkem k prvku SO10 A, podporuje retenční a retardační funkci objektu a chrání průleh před zanášením.

Ochranné zatravnění důsledky vodní eroze nejen snižuje či dokonce eliminuje, ale má dále příznivý vliv na:

- Vodní režim krajiny – zvyšuje retenční kapacitu půdy, zvyšuje intercepci, zvyšuje evapotranspiraci, zpomaluje povrchový odtok, převádí povrchový odtok na podzemní.

- Jakost vody infiltrující na pozemcích zatravněných a zalesněných.

- Snížení transportu chemických látek do vodního toku, především dusíku a fosforu, což se pozitivně projevuje na eutrofizaci vodních toků a především pak nádrží.

Dle převládající hydrologické skupiny půd (HSP) je oblast vhodná pro zasakování, půda spadá do kategorie B - půdy se střední rychlostí infiltrace.

tab. 2 - Základní parametry ochranného zatravnění

| ID | typ opatření | plocha opatření (m2) | přibližná délka opatření (m) | Přibližná šířka záboru (m) | sklon terénu (%) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 10b | ochranné zatravnění | 6150 | 380 | 30 | 8.57 | B |

## Územní střety

Územní střety byly hodnoceny na základě územně analytických podkladů. Navrhovaná opatření nejsou ve střetu s ochranným pásmem inženýrských sítí, ani s prvky ochrany přírody. Případné střety by byly zobrazeny v podrobné situaci (B.3.SO 10.1 ab).

## Majetkoprávní situace

Majetková situace je součástí tabelární a grafické přílohy.

# Přílohy

- Tabulková část

  - B.2.SO 10 - Výpočet účinnosti navrhovaných opatření

- Grafická část:

  - B.3.SO 10.1ab - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 10.2 - Podélný profil navrhovaným opatřením (vzhledem k charakteru opatření není příloha zpracována)

  - B.3.SO 10.3 – Vzorový příčný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 10.4a - Vzorový údolnicový profil (vzhledem k charakteru opatření není příloha zpracována)