B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.1.SO 11 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Václavice

Obsah

B.1.1	Podrobný popis navrhovaného opatření	2

B.1.1.1	SO 11 a Průleh	3

B.1.1.2	SO 11 b Zasakovací průleh s ochranným zatravněním	4

B.1.1.3	SO 11 c Soustava přehrážek ve strži	4

B.1.1.4	SO 11 d Tůně	5

B.1.1.5	Územní střety	5

B.1.1.6	Majetkoprávní situace	5

B.1.2	Přílohy	6

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 Přehledná situace navrhovaných opatření.

# Podrobný popis navrhovaného opatření

Ohroženou lokalitou je jižní okraj Václavic. Území je ohroženo splachem z pozemku orné půdy jižně. K soustředěnému odtoku dochází ve strži, která ústí poblíž domu čp 113 a 125.

Návrh opatření spočívá v prvcích na zpomalení povrchového odtoku v ploše pozemku, odvedení části zachycené vody do strže a stabilizaci dna strže, kde jsou také navrženy drobné retenční prvky.

Obrázek 1 Pohled od západu na přispívající plochu a strž

| SO 11.a Průleh SO 11.b Zasakovací průleh s ochranným zatravněním SO 11 c Soustava přehrážek ve strži SO 11 d Tůně | Obrázek 2přehledná situace opatření |
| --- | --- |

## SO 11 a Průleh

Obecně lze průleh charakterizovat jako opatření libovolného příčného profilu, který slouží k zachycení povrchového odtoku a jeho zasakování nebo odvádění. Ve své nejjednodušší podobě se jedná o čistě nezpevněný průleh se sklonem svahů nejvýše 1:5 (v rámci této studie navrhováno 1:10). Nad průlehem je možné umístit záchytný travní pás o doporučované minimální šířce 5 m a pod průlehem pás vysázené vegetace. V tomto případě je třeba počítat s větší celkovou šířkou prvku, která může dosahovat 30 m a více.

S ohledem na dimenzování retenčních průlehů je vhodné, pokud může být prvek vybaven přelivem, který zajistí bezpečné převádění vody v případě překročení návrhové kapacity (např. do zatravněné údolnice, svodného příkopu nebo průlehu). Z tohoto důvodu se doporučuje, aby měl průleh alespoň minimální podélný sklon směrem k bezpečnostnímu přelivu nebo k zaústění do stabilizované dráhy soustředěného odtoku či recipientu. Prvek SO11 a je navržen s minimálním podélným sklonem 1 až 1.5 % směrem ke strži, tedy na západ.

Průlehy se navrhovaly jak na orné půdě, tak i v ojedinělých případech na zatravněných plochách. Vzhledem k častému využívání luk pro pastvu dobytka dochází při nesprávném hospodaření na těchto plochách k významnému snížení infiltrace vody a to především kvůli zhutnění půdy kopyty chovaných zvířat. Odtok z těchto ploch je pak nezanedbatelný.

Do modelů vstupovaly všechny průlehy s obdobnými rozměry se sklony svahů 1:10, hloubkou 1,0 m a šířkou ve dně 0,4 m. V případě překročení kapacity těchto prvků došlo k odtoku přebytečné vody buď plošně po celé délce průlehu (předpoklad nenapojení průlehu na jiný prvek, kterým je například zatravněná dráha soustředěného odtoku, recipient a průleh), anebo lokálně v místě napojení na následující prvek.

tab. 1 - Základní parametry vsakovacího/svodného průlehu

| ID | typ opatření | povodí průlehu (m2) | délka opatření (m) | sklon svahů | hloubka průlehu (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 11a | průleh | 57 360 | 197 | 1:5 až 1:10 | 1,0 | 8.32 | 10 až 20 | B |

## SO 11 b Zasakovací průleh s ochranným zatravněním

Z důvodu zachycení splachů a likvidace srážkových vod v místě vzniku, je navržen zasakovací příkop s ochranným zatravněním. Zachycená srážková voda se bude částečně akumulovat v zasakovacím pásu a částečně se bude převádět do stávajícího terénu. V místě převodu vody bude vytvořen malý štěrkový „bezpečnostní“ přeliv. Zatravněný příkop umožní odtěžení usazené erodované půdy ze zemědělsky využívaných pozemků. Pás je ve sklonu přibližně 3 % a je skloněný ke stávající strouze. Celková šířka ochranného zatravnění je přibližně 20 m.

Dle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, v.v.i. jsou jako zasakovací pásy na půdních blocích použitelné pásy jiné než erozně nebezpečné plodiny o minimální šířce 12 m.

Dle převládající hydrologické skupiny půd (HSP) je oblast vhodná pro zasakování, spadá do kategorie B- půdy se střední rychlostí infiltrace.

Tabulka 1- Základní parametry zasakovacího pásu

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 11b | zasakovací pás | 90 588 | 173 | 0,3 | 3 | 20 | B |

## SO 11 c Soustava přehrážek ve strži

Přehrážky se zpravidla umísťují napříč údolnic nebo strží. Jedná se o technické opatření, které může být realizováno z různých materiálů, především pak ze zdiva nebo dřeva. Před přehrážkou je retenční prostor, ve kterém se zachytává splavený materiál a část objemu přiteklé vody. Většinou se tato opatření realizují v soustavě více objektů nad sebou.

Parametry jednotlivých opatření jsou v této fázi projektové dokumentace určovány plošně s ohledem na výsledný společný efekt. V případě postoupení těchto opatření do další projektové fáze bude nutné jednotlivé prvky posoudit samostatně, čímž bude možné i zpřesnit jejich parametry a možnost jejich výstavby s ohledem na geologii, vlastnické poměry apod.

Předpokládá se průměrná výška přehrážky do 1 m. Z výškového rozdílu, který překonává strž, pak vychází přibližně 12 přehrážek jednoduché dřevěné konstrukce.

## SO 11 d Tůně

Jedná se v podstatě o velmi malou vodní nádrž hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepřesahující max. jednotky stovek m2. Tůň je zpravidla hloubená jáma v zemi s mírnými sklony břehů, bez vypouštěcího zařízení a často, podle vodohospodářského řešení, i bez bezpečnostního přelivu (vyjma tůní průtočných nebo s obvodovou hrázkou). Napájení tůně probíhá buď spodní vodou (neprůtočná), nebo povrchovým přítokem (průtočná). Je možné také navrhovat tůně, které budou pouze periodicky zatápěné a budou podporovat vsakování a výpar v území. Účel tůní spočívá převážně v podpoře ekologie a v lokální podpoře retence vody v krajině.

Do matematického posouzení tato opatření nevstupují.

tab. 2 - Základní parametry tůně

| ID | typ opatření | plocha opatření (m2) | hloubka (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 11d | tůně | 298 | 1 až 1.5 |

## Územní střety

Územní střety byly hodnoceny na základě územně analytických podkladů. Navrhovaná opatření jsou ve střetu s ochranným pásmem elektrické sítě. Navržené tůně jsou ve střetu s ochranným pásmem vodního zdroje II. stupně. Případné střety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.SO 11.1 abcd).

## Majetkoprávní situace

Majetková situace je součástí tabelární a grafické přílohy.

# Přílohy

- Tabulková část

  - B.2.SO 11.1 - Výpočet účinnosti navrhovaných opatření

- Grafická část:

  - B.3.SO 11.1 abcd - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 11.2 - Podélný profil navrhovaným opatřením (vzhledem k charakteru opatření není je zpracováno pouze pro opatření přehrážek)

  - B.3.SO 11.3 - Vzorový příčný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 11.4 - Vzorový údolnicový profil (vzhledem k charakteru opatření není tato příloha zpracována)