B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.1.SO 12 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Tisem

Obsah

B.1.1	Podrobný popis navrhovaného opatření	2

B.1.1.1	SO 12 a až g Protierozní mez	5

B.1.1.2	SO 12 h až s Průleh s ochranným zatravněním	6

B.1.1.3	so 12 t,w Suchá nádrž	6

B.1.1.3.1	Sdružený objekt - spodní výpust	8

B.1.1.3.2	Sdružený objekt - bezpečnostní přeliv	10

B.1.1.4	so 12 u,v Tůně a mokřady	11

B.1.1.5	SO 12 X Zkapacitnění a revitalizace koryta v intravilánu	11

B.1.1.6	Územní střety	11

B.1.1.7	Majetkoprávní situace	12

B.1.2	Přílohy	13

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 Přehledná situace navrhovaných opatření.

# Podrobný popis navrhovaného opatření

Ohroženou lokalitou je obec Tisem, přičemž kritickým bodem dle hodnocené kritických bodů z Povis je vstup toku Tisem do intravilánu. Reálně tomto místo samo o sobě problematické není, protože tok zde má napřímené opevněné koryto profilu lichoběžníku.

Níže protéká tok obcí méně kapacitním korytem a dochází k ohrožení. Tok Tisem není součástí skupiny toků řešených hydrodynamickým modelem. Vzhledem k potřebě znát neškodný průtok a k povodňovému ohrožení, které při TS potvrdil starosta, byl sestaven zjednodušený hydrodynamický model. Zjednodušení spočívá jednak v podkladech. Koryto není geodeticky zaměřeno. Vzhledem k pravidelnému tvaru lichoběžníka, a vzhledem k tomu že koryto je z větší části na území obce trasováno v otevřeném terénu (bez zakrytí vegetací), bylo možné vycházet z MDR 5G a z ručního zaměření příčných profilů a objektů pásmem.Další zjednodušení spočívá v postprocesingu, nejsou detailně řešeny rozlivy v inundaci, ani nejsou generovány mapy ZU. Úlohou zjednodušeného modelu je zjistit kapacitu koryta. Potenciálním rizikem může být v obci Tisem zaústění odtoků srážkových vod z plánované dálnice D3. Ty jsou v povodí toku Tisem navrženy na 3 místech, viz následující tabulka.

Tabulka 1 – vypouštění srážkových vod z dálnice D3 do povodí toku Tisem

| recipient | Ř.km | RN | Staničení D3 | Odtok do recipientu | Návrhový průtok kanalizací |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBP Tisemského | 0.86 | 304.362.2 | 33.595 | 13 l/s | 313 l/s |
| LBP Tisemského | 0.28 | 304.363.2 | 33.875 | 10 l/s | 286 l/s |
| Tisemský potok | 4-5 | 304.364.2 | 34.83 | 28 l/s | 207 l/s |

Všechny tři vypouštění jsou dle projektu vodohospodářského řešení dálnice D3 opatřena retenční nádrží, která má transformovat odtok z dálnice na neškodný průtok vypouštěný do recipientu. Retenční nádrže mají za účel kompenzovat zrychlený odtok z nepropustné plochy stavby dálnice oproti původním hydrologickým charakteristikám. Při dodržení parametrů navržených v projektu lze považovat předmětná vypouštění za neškodná, nezhoršující odtokové poměry v povodí. Stavba retenčních nádrží musí být nutnou podmínkou realizace dálnice.

Celá plocha povodí Tisemského potoka nad obcí Tisem řešena návrhem prvků na zpomalení povrchového odtoku a zvýšení retence vody v povodí. Kromě toho je posouzena možnost zkapacitnění koryta v intravilánu.

| Obrázek 1 V horní části obce je koryto zkapacitněno, napřímeno a opevněné ŽB panely. | Obrázek 2 Tok Tisem v dolní části obce. |
| --- | --- |
| Obrázek 3 nekapacitní úsek nad mostem v PF1.977 | Obrázek 4 Most v PF 1.977 je vzhledem ke kapacitě koryta kapacitní dostatečně |
| Obrázek 5 přímo v centru je inundace široká a téměř bez ohrožených objektů | Obrázek 6 úsek z obou stran sevřený parcelami rodinných domů. Na PB navazuje nábřežní zeď |

| SO 12.a - g Protierozní mez SO 12.h –s Průleh s ochranným zatravněním SO 12.t,w Suchá nádrž SO 12.u,v Tůně a mokřady SO 12x zkapacitnění a revitalizace koryta v intravilánu | Obrázek 7přehledná situace opatření |
| --- | --- |

## SO 12 a až g Protierozní mez

Meze obecně slouží jako dílčí prvek pro přerušení dráhy odtoku na zemědělských pozemcích. Jsou historicky nejčastějším opatřením, které kromě samotné protierozní funkce výrazně napomáhá dotvářet ráz krajiny a ve spojení s ozeleněním plní mnohé ekologické funkce. U nově navrhovaných mezí je kladen důraz na spojení záchytné funkce s odváděcí a zároveň krajinotvornou (doplnění o výsadby dřevin). Nová mez je navrhována jako nízká hrázka, zpravidla spojená s mělkým zatravněným příkopem nad hrázkou (variantně lze příkop nebo průleh umístit i pod hrázku). Zatravnění nad hrázkou by mělo být alespoň 5 m. Celkovou šířku tohoto prvku lze uvažovat cca 10 – 15 m.

tab. 1 - Základní parametry protierozní meze

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | sklon svahů | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 12a | protierozní mez | 44 712 | 365 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 10.5 | 10 až 15 | B |
| SO 12b | protierozní mez | 72 621 | 411 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 10.5 | 10 až 15 | B |
| SO 12c | protierozní mez | 117 400 | 311 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 9.3 | 10 až 15 | B/C |
| SO 12d | protierozní mez | 106 825 | 536 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 10.7 | 10 až 15 | B |
| SO 12e | protierozní mez | 32 500 | 253 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 11.4 | 10 až 15 | B/A |
| SO 12f | protierozní mez | 73 538 | 358 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 11.2 | 10 až 15 | B/A |
| SO 12g | protierozní mez | 32 219 | 159 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 10.8 | 10 až 15 | B/A |

## SO 12 h až s Průleh s ochranným zatravněním

Z důvodu zachycení splachů a likvidace srážkových vod v místě vzniku, je navržen zasakovací příkop s ochranným zatravněním. Zachycená srážková voda se bude částečně akumulovat v zasakovacím pásu a částečně se bude převádět do stávajícího terénu. V místě převodu vody bude vytvořen malý štěrkový „bezpečnostní“ přeliv. Zatravněný příkop umožní odtěžení usazené erodované půdy ze zemědělsky využívaných pozemků. Pás je ve sklonu přibližně 3 % a je skloněný ke stávající strouze. Celková šířka ochranného zatravnění je přibližně 20 m.

Dle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, v.v.i. jsou jako zasakovací pásy na půdních blocích použitelné pásy jiné než erozně nebezpečné plodiny o minimální šířce 12 m.

Dle převládající hydrologické skupiny půd (HSP) je oblast vhodná pro zasakování, spadá do kategorie A – půdy s vysokou rychlostí infiltrace.

tab. 2 - Základní parametry zasakovacího pásu

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 12h | zasakovací průleh | 96 393 | 517 | 0,3 | 8.5 | 20 | B/C |
| SO 12i | zasakovací průleh | 44 556 | 298 | 0,3 | 8.7 | 20 | B/C |
| SO 12j | zasakovací průleh | 106 900 | 467 | 0,3 | 8.2 | 20 | B |
| SO 12k | zasakovací průleh | 64 483 | 397 | 0,3 | 8.9 | 20 | B/C |
| SO 12l | zasakovací průleh | 120 930 | 192 | 0,3 | 7.2 | 20 | C |
| SO 12m | zasakovací průleh | 96 393 | 646 | 0,3 | 10.8 | 20 | C |

## so 12 t,w Suchá nádrž

Pro ochranu obce Tisem byl posouzen návrh dvou suchých nádrží, obě lze považovat za kompenzační opatření stavby dálnice D3. Menší z obou nádrží SO12t je navržena na LBP Tisem v ř.km 0.690. její kapacita je poměrně malá, vzhledem k malé ploše přispívajícího povodí ale nemusí jít o zanedbatelné opatření.

Druhá suchá nádrž byla navržena v profilu nad silnicí číslo 114. v místě křížení silnice a toku Tisem. Násep silnice by vyžadoval kompletní přestavbu aby vyhovoval požadavkům na hráze malých vodních nádrží, koruna hráze by také byla výš než je současná niveleta silnice.

tab. 3 - Základní parametry nádrží

| Profil nádrže | Max. parametry nádrže |  |  |  | Optimalizovaná velikost pro zachycení TPV ze srážky p20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hloubka | Kóta koruny | Objem | Plocha | Hloubka | Objem | Plocha |
|  | [m] | [m n. m.] | [tis. m3] | [ha] | [m] | [tis. m3] | [ha] |
| SO 12t | 2.5 | 366.4 | 2.746 | 0.34 | - | - | - |
| So 12w | 7 | 355.0 | 36.0 | 16.2 | - | - | - |

Podrobným transformačním výpočtem byla řešena nádrž SO 12w.

Tabulka 2 – Základní parametry nádrže SO  12w

| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Délka hráze | 240 | m |
| Maximální výška hráze (nad terénem) | 7.5 | m |
| Objem zemní hráze | 13500 | m3 |
| Kóta dna spodní výpusti | 347.8 | m n. m. |
| Kóta dna nádrže | 348 | m n. m. |
| Kóta koruny bezpečnostního přelivu | 354.5 | m n. m. |
| Kóta mezní bezpečné hladiny | 355 | m n. m. |
| Kóta koruny hráze | 355.5 | m n. m. |
| Maximální objem nádrže | 35594 | m3 |
| Maximální plocha záplavy | 16 296 | m2 |
| Neškodný průtok Qneš | 2 až 3 (Q2) | m3.s-1 |
| Sklony svahů (vzdušní, návodní) | 1:2.2, 1:3.7 | - |

| Úroveň | Hloubka | Zatopená plocha | Zatopený objem | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (m n.m.) | (m) | (m2) | (m3) |  |
| 347.8754 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| 348 | 0.1 | 4 | 0 |  |
| 348.5 | 0.6 | 64 | 13 |  |
| 349 | 1.1 | 112 | 58 |  |
| 349.5 | 1.6 | 188 | 128 |  |
| 350 | 2.1 | 576 | 287 |  |
| 350.5 | 2.6 | 1324 | 762 |  |
| 351 | 3.1 | 2244 | 1628 |  |
| 351.5 | 3.6 | 3732 | 3096 |  |
| 352 | 4.1 | 5112 | 5283 |  |
| 352.5 | 4.6 | 6896 | 8311 |  |
| 353 | 5.1 | 8388 | 12137 |  |
| 353.5 | 5.6 | 9796 | 16693 |  |
| 354 | 6.1 | 11828 | 22132 |  |
| 354.5 | 6.6 | 13792 | 28525 |  |
| 355 | 7.1 | 16296 | 35994 | mezní bezpečná hladina |

Obrázek 8 – Čára zatopených objemů a ploch

Hodnota objemového ukazatele suché nádrže:

Dle ČSN 75 2410 je vhodnost profilu hráze dána hodnotou poměrového ukazatele , který je definován poměrem zadrženého objemu VA (objem při maximální hladině v m3) a objemu hráze VH (nad stávajícím terénem v m3). Tato hodnota nemá klesnout pod 4.

ƞ=VAVH=3599413500=2.6

Navržený profil nemá vyhovující hodnotu poměrového ukazatele.

### Sdružený objekt - spodní výpust

Vodní dílo bude opatřeno sdruženým objektem sloužícím jako spodní výpust a bezpečnostní přeliv.

obr. 1 - Vzorový řez sdruženým objektem

Spodní výpust a předsazený vtokový objektem (škrtící objekt) o rozměrech 0.7 x 0.5 m (šířka x výška) umožňuje převádění běžných průtoků. Kapacita spodní výpusti je navržena na převedení neškodného průtoku (dále také Qneš) při hladině odpovídající kótě koruny bezpečnostního přelivu. Hodnota neškodného průtoku byla stanovena na základě analýzy záplavového území ve Václavicích. Tok Tisem nepatří mezi toky vybrané k řešené hydrodynamickým modelem. Kapacita koryta byla vypočtena orientačně bez přesného geodetického zaměření. Podkladem bylo DMR5G a terénní průzkum.

tab. 4 - Základní parametry sdruženého objektu - spodní výpust

| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Kóta dna spodní výpusti | 347.8 | m n. m. |
| Rozměry spodní výpusti (šířka x výška) | 1 x 0.6 | m |
| Součinitel výtoku v | 0.65 | - |
| Neškodný průtok Qneš | 5 (Q10) | m3.s-1 |

### Sdružený objekt - bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv je navržen jako sdružený objekt. Parametry BP byly navrženy, aby nedošlo k překročení maximální bezpečné hladiny. BP byl posuzován na schopnost bezpečně převést kontrolní povodeň Q100.

S ohledem na velikosti vodního díla se předpokládá, že suchá nádrž bude dle technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly spadat do IV. kategorie. Bezpečnostní přeliv je tedy dle ČSN 75 2340 dimenzován na převedení průtoku s dobou opakování sto let (dále jen Q100). Návrhové parametry bezpečnostního přelivu jsou zvoleny tak, aby v případě krizové varianty (ucpání škrtícího objektu) nedošlo při transformaci TPV100 k překročení mezní bezpečné hladiny. Kóta přelivné hrany je zvolena na úrovni 354.5 m n. m.

tab. 5 - Základní parametry sdruženého objektu - bezpečnostní přeliv

| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Kóta přelivné hrany | 454.5 | m n. m. |
| Kóta maximální hladiny | 455 | m n. m. |
| Maximální výška přepadu | 0.5 | m |
| Délka přelivné hrany | 20 | m |
| Celkový průtok Q100 | 15 | m3.s-1 |
| Kapacita bezpečnostního přelivu suché nádrže | 15 | m3.s-1 |

Při návrhu bezpečnostního přelivu byly provedeny následující výpočty:

Kapacita přelivu vypočtena dle vztahu

Q=m.b2g.h3/2

kde 	Q	průtočné množství (m3/s-1),

m	součinitel přepadu (m=0,48); dle Kramera pro půlkruhovou přepadovou hranu (r=0,5 m),

b	šířka přelivu (m),

h	přepadová výška (m).

obr. 2 - Konzumční křivka bezpečnostního přelivu sdruženého objektu suché nádrže

Přesné konstrukční řešení spodní výpusti bude zpracováno v další stupni projektové dokumentace. Předpokládá se, že spodní výpust bude součástí monolitického železobetonového sdruženého objektu. Nátoková hrana bude vhodně hydraulicky přizpůsobena (zaoblený vtok).

V souvislosti s výstavbou vodního díla předpokládáme geologický průzkum v profilu tělesa hráze v ploše do 1 ha. V rámci průzkumu se předpokládá realizace min. 3 průzkumných vrtů ve dně údolí délky do 30 m a 4 vrty ve svazích údolí délky do 15 m. Těmito vrty by byly prošetřeny geotechnické parametry podloží hráze, určení smykových pevností materiálů podloží, úklony jednotlivých geologických vrstev apod.

## so 12 u,v Tůně a mokřady

Jedná se v podstatě o velmi malou vodní nádrž hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepřesahující max. jednotky stovek m2. Tůň je zpravidla hloubená jáma v zemi s mírnými sklony břehů, bez vypouštěcího zařízení a často, podle vodohospodářského řešení, i bez bezpečnostního přelivu (vyjma tůní průtočných nebo s obvodovou hrázkou). Napájení tůně probíhá buď spodní vodou (neprůtočná), nebo povrchovým přítokem (průtočná). Je možné také navrhovat tůně, které budou pouze periodicky zatápěné a budou podporovat vsakování a výpar v území. Účel tůní spočívá převážně v podpoře ekologie a v lokální podpoře retence vody v krajině.

Do matematického posouzení tato opatření nevstupují.

tab. 6 - Základní parametry tůně

| ID | typ opatření | plocha opatření (m2) | hloubka (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 12u | tůně | 489 | 1,5 až 2 |
| SO 12v | tůně | 109 | 1,5 až 2 |

## SO 12 X Zkapacitnění a revitalizace koryta v intravilánu

V celém úseku intravilánu obce Tisem (od ř. km 1.65 po ř. km 2.65) je koryto opevněno betonovými panely, včetně opevnění dna. Koryto má tvar lichoběžníku (b1= 2m, b2= 3.4, h=0.75m). Na několika úsecích není možné koryto výrazně rozšířit, protože těsně přilehá k parcelám RD, v několika místech nábřežní zeď přímo navazuje na obvodové zdivo domů.

Je navrženo zkapacitnění koryta do tvaru lichoběžníku, přičemž šířka odpovídá současné šířce v břehu (b=3.4m). Zároveň je navrženo prohloubení koryta o 0.5 m, na celkovou hloubku 1.25 m. Prohlubování koryt obecně správné není. V tomto případě, může být za dodržení určitých podmínek přijatelné.

Současný stav, kdy máme panely opevněné koryto, včetně opevnění dna, je morfologicky tak špatný, že prohloubením koryta nedojde k dalšímu zhoršení. Na dně nového lichoběžníkového koryta bude vybudována nízkokapacitní kyneta pro převod běžných průtoků. Místo opevnění panely bude voleno balvanité dno. Do nového koryta budou vloženy překážky pro dosažení větší členitosti koryta. V místech, kde ke korytu těsně nepřilehá zástavba, ale je možné využít sousední pozemky, bude navržen pozvolný pokles břehu, místo strmého obdélníkového břehu. Přesný návrh musí být podpořen hydrodynamickým výpočtem, materiály opevnění nebo vegetace musí být navrženy tak aby odolali rychlostem proudění při povodňových průtocích.

## Územní střety

Územní střety byly hodnoceny na základě územně analytických podkladů. Z navrhovaných opatření byly zaznamenány následující střety: SO12d ve střetu s OPVZ II stupně. Případné střety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.SO 12.1 a až w).

## Majetkoprávní situace

Majetková situace je součástí tabelární a grafické přílohy.

# Přílohy

- Tabulková část

  - B.2.SO 12.1 - Výpočet účinnosti navrhovaných opatření

- Grafická část:

  - B.3.SO 12.1 a až w - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 12.2 - Podélný profil navrhovaným opatřením (vzhledem k charakteru navrhovaných opatření není tato příloha zpracována)

  - B.3.SO 12.3 - Vzorový příčný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 12.4 - Vzorový údolnicový profil

Neškodný průtok je dán možnostmi opatření So06 B, dále transformovat TPV. Skutečný neškodný odtok bude dosažen až transformací v SO06 B