B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.2.SO 12 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Tisem

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

## B.2.1.1 Posouzení efektivity opatření SO12 w

Sochá nádrže je posouzena na schopnost transformovat povodňovou vlnu. Ta je prezentována grafy níže, na každém grafu je zobrazena povodňová vlna s teoretickou dobou opakování 20 nebo 100 let a vlna transformovaná nádrží. Ostatní navržená opatření v ploše povodí do výpočtu nevstupují, posouzena je pouze samotná suchá nádrž.

## B.2.1.2 Posouzení efektivity opatření SO12 x

Efekt opatření je posouzen kapacitou koryta v intravilánu. Kapacita koryta je posouzena pro případ husté zástavby, kdy pás revitalizace je omezen současnou šířkou koryta. Reprezentativním profilem pro úsek nad silničním mostem je PF 2.083 ř.km. Reprezentativní profil pro úsek mezi domy č.p. 25 a 18 je PF  1.950 ř.km.

| Návrh opatření | Kontrolní profil [ř.km] | hladina [m.n.m.] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 m3/s | 3.5 m3/s | 5 m3/s | Q100 11 m3/s |
| stav | 2.083 Výška břehu 343 25 m.n.m. | 342.98 | 343.15 | 343.47 | 343.72 |
| realizace opatření SO12x |  | 342.46 | 342.76 | 343.11 | 343.63 |
| stav | 1.950 Výška břehu 339.7 m.n.m. | 339.53 | 339.77 | 339.91 | 340.27 |
| realizace opatření SO012x |  | 339.22 | 339.56 | 339.75 | 340.19 |