B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.1.SO 15 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Maršovice

Obsah

B.1.1	Podrobný popis navrhovaného opatření	2

B.1.1.1	SO 15 a až f,i Protierozní mez	3

B.1.1.2	SO 15 g,h až s Průleh s ochranným zatravněním	4

B.1.1.3	so 15 j Ochranné zatravnění	4

B.1.1.4	so 15 k Tůň	5

B.1.1.5	Územní střety	5

B.1.1.6	Majetkoprávní situace	5

B.1.2	Přílohy	6

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 Přehledná situace navrhovaných opatření.

# Podrobný popis navrhovaného opatření

Ohrožená lokalita je shodná s SO06. Jde o intravilán Maršovic. V SO06 byla popsána současná situace a obtížnost řešení PPO přímo na toku v intravilánu s ohledem na zástavbu v záplavovém území. Jedna velká suchá nádrž a úprava objektů a M5 rybníka Musík jsou opatření zpracovaná v rámci SO06. Zde, v SO 15 je řešeno celé povodí k profilu křížení Maršovického potoka s hranicí intravilánu. Opatření spočívá v návrhu prvků pro zvýšení retence vody v povodí a zpomalení povrchového odtoku. Součástí povodí SO15 je další subpovodí SO 21, které je řešeno samostatnou zprávou.

Do přispívající plochy kritického bodu zasahuje záměr stavby dálnice D3. Ta má vlastní projekt vodohospodářského řešení. V přispívající ploše jsou navržena 3 vypouštění do Maršovického potoka nebo jeho přítoků.

Tabulka 1 – vypouštění srážkových vod z dálnice D3 do povodí toku Tisem

| recipient | ř.km | RN | Staničení D3 | Odtok do recipientu | Návrhový průtok kanalizací |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Musík | 0.37 | 304.367.2 | 39.142 | 10 l/s | 183 l/s |
| Musík | 0.4 | 304.368.2 | 39.26 | 10 l/s | 112 l/s |
| Maršovický potok | 3.8 | 304.369.2 | 39.66 | 84 l/s | 411 l/s |

Všechna tři vypouštění jsou dle projektu vodohospodářského řešení dálnice D3 opatřena retenční nádrží, která má transformovat odtok z dálnice na neškodný průtok vypouštěný do recipientu. Retenční nádrže mají za účel kompenzovat zrychlený odtok z nepropustné plochy stavby dálnice oproti původním hydrologickým charakteristikám. Při dodržení parametrů navržených v projektu lze považovat předmětná vypouštění za neškodná, nezhoršující odtokové poměry v povodí. Stavba retenčních nádrží musí být nutnou podmínkou

| Obrázek 1 Maršovický potoka nad vtokem do zatrubnění | Obrázek 2 Povodí Maršovického p. vlevo rokle s navrhovanou SN SO06A |
| --- | --- |

| SO 15.a – f,i Protierozní mez SO 15.g,h Průleh s ochranným zatravněním SO 15 j Ochranné zatravnění SO 15 k Tůň | Obrázek 3 – přehledná situace opatření |
| --- | --- |

## SO 15 a až f,i Protierozní mez

Meze obecně slouží jako dílčí prvek pro přerušení dráhy odtoku na zemědělských pozemcích. Jsou historicky nejčastějším opatřením, které kromě samotné protierozní funkce výrazně napomáhá dotvářet ráz krajiny a ve spojení s ozeleněním plní mnohé ekologické funkce. U nově navrhovaných mezí je kladen důraz na spojení záchytné funkce s odváděcí a zároveň krajinotvornou (doplnění o výsadby dřevin). Nová mez je navrhována jako nízká hrázka, zpravidla spojená s mělkým zatravněným příkopem nad hrázkou (variantně lze příkop nebo průleh umístit i pod hrázku). Zatravnění nad hrázkou by mělo být alespoň 5 m. Celkovou šířku tohoto prvku lze uvažovat cca 10 – 15 m.

tab. 1 - Základní parametry protierozní meze

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | sklon svahů | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 15a | protierozní mez | 55 424 | 298 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 8.1 | 10 až 15 | B |
| SO 15b | protierozní mez | 202 175 | 200 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 4.0 | 10 až 15 | B |
| SO 15c | protierozní mez | 196 695 | 721 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 10.6 | 10 až 15 | B |
| SO 15d | protierozní mez | 176 120 | 557 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 8.1 | 10 až 15 | B |
| SO 15e | protierozní mez | 91 557 | 344 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 7.2 | 10 až 15 | B |
| SO 15f | protierozní mez | 385 919 | 419 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 8.5 | 10 až 15 | C |
| SO 12i | protierozní mez | 60 156 | 374 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 6.9 | 10 až 15 | B |

## SO 15 g,h až s Průleh s ochranným zatravněním

Z důvodu zachycení splachů a likvidace srážkových vod v místě vzniku, je navržen zasakovací příkop s ochranným zatravněním. Zachycená srážková voda se bude částečně akumulovat v zasakovacím pásu a částečně se bude převádět do stávajícího terénu. V místě převodu vody bude vytvořen malý štěrkový „bezpečnostní“ přeliv. Zatravněný příkop umožní odtěžení usazené erodované půdy ze zemědělsky využívaných pozemků. Pás je ve sklonu přibližně 3 % a je skloněný ke stávající strouze. Celková šířka ochranného zatravnění je přibližně 20 m.

Dle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, v.v.i. jsou jako zasakovací pásy na půdních blocích použitelné pásy jiné než erozně nebezpečné plodiny o minimální šířce 12 m.

Dle převládající hydrologické skupiny půd (HSP) je oblast vhodná pro zasakování, spadá do kategorie A- půdy s vysokou rychlostí infiltrace.

tab. 2 - Základní parametry zasakovacího pásu

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 15g | zasakovací průleh | 480 789 | 307 | 0,3 | 8.5 | 20 | B |
| SO 15h | zasakovací průleh | 44 678 | 374 | 0,3 | 6.2 | 20 | B |

## so 15 j Ochranné zatravnění

Ochranné zatravnění je navrženo na P břehu Maršovického potoka v úseku pod rybníkem Podtrubným. Ochranné zatravnění důsledky vodní eroze nejen snižuje či dokonce eliminuje, ale má dále příznivý vliv na:

- Vodní režim krajiny – zvyšuje retenční kapacitu půdy, zvyšuje intercepci, zvyšuje evapotranspiraci, zpomaluje povrchový odtok, převádí povrchový odtok na podzemní.

- Jakost vody infiltrující na pozemcích zatravněných a zalesněných.

- Snížení transportu chemických látek do vodního toku, především dusíku a fosforu, což se pozitivně projevuje na eutrofizaci vodních toků a především pak nádrží.

Dle převládající hydrologické skupiny půd (HSP) je oblast vhodná pro zasakování, půda spadá do kategorie A - půdy s vysokou rychlostí infiltrace.

tab. 3 - Základní parametry ochranného zatravnění

| ID | typ opatření | plocha opatření (m2) | přibližná délka opatření (m) | Přibližná šířka záboru (m) | sklon terénu (%) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 15j | ochranné zatravnění | 6 547 | 250 | 40 | 15.2 | B |

## so 15 k Tůň

Jedná se v podstatě o velmi malou vodní nádrž hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepřesahující max. jednotky stovek m2. Tůň je zpravidla hloubená jáma v zemi s mírnými sklony břehů, bez vypouštěcího zařízení a často, podle vodohospodářského řešení, i bez bezpečnostního přelivu (vyjma tůní průtočných nebo s obvodovou hrázkou). Napájení tůně probíhá buď spodní vodou (neprůtočná), nebo povrchovým přítokem (průtočná). Je možné také navrhovat tůně, které budou pouze periodicky zatápěné a budou podporovat vsakování a výpar v území. Účel tůní spočívá převážně v podpoře ekologie a v lokální podpoře retence vody v krajině.

Do matematického posouzení tato opatření nevstupují.

tab. 4 - Základní parametry tůně

| ID | typ opatření | plocha opatření (m2) | hloubka (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 15k | tůně | 383 | 1,5 až 2 |

## Územní střety

Územní střety byly hodnoceny na základě územně analytických podkladů. Z navrhovaných opatření byly zaznamenány střety s OP vedení a zařízení elektrické sítě.

Výrazně do celého území zasahuje záměr na stavbu D3, který značně komplikuje návrh suché nádrže na Maršovickém potoce. Nádrž navržená jako SO06 A musela být upravena, aby nebyla ve střetu se záměrem D3, toto bylo provedeno na úkor retenční kapacity navržené nádrže. Případné střety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.SO 15.1 a až w).

## Majetkoprávní situace

Majetková situace je součástí tabelární a grafické přílohy.

# Přílohy

- Tabulková část

  - B.2.SO 15.1 - Výpočet účinnosti navrhovaných opatření

- Grafická část:

  - B.3.SO 15.1 a až k - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 15.2 - Podélný profil navrhovaným opatřením (vzhledem k charakteru navrhovaných opatření není tato příloha zpracována)

  - B.3.SO 15.3 - Vzorový příčný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 15.4 - Vzorový údolnicový profil (vzhledem k charakteru navrhovaných opatření není tato příloha zpracována)