B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.1.SO 16 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Zahrádka

Obsah

B.1.1	Podrobný popis navrhovaného opatření	2

B.1.1.1	SO 16 a, b, c Protierozní mez	3

B.1.1.2	SO 16 d Zasakovací průleh s ochranným zatravněním	4

B.1.1.3	SO 16 e Suchá nádrž	4

B.1.1.4	SO 16 f Tůň	5

B.1.1.5	SO 16 g Úprava propustku	5

B.1.1.6	Územní střety	5

B.1.1.7	Majetkoprávní situace	5

B.1.2	Přílohy	7

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 Přehledná situace navrhovaných opatření.

# Podrobný popis navrhovaného opatření

Kromě přímého ohrožení z Janovického potoka je místní část Zahrádka ohrožena jeho LBP. Povodí tohoto toku je využíváno částečně jako orná půda, částečně jako travní porost. Ze západu je veden záměr dálnice D3. Tok je v úseku 0 až 0.21 ř.km z větší části zatrubněn, otevřený je pouze v krátkém úseku před a za silničním mostem

Řešení spočívá v návrhu prvků pro zvýšení retence povodí a zpomalení povrchového odtoku. Kromě toho je možné navrhnout úpravu vtokového objektu zatrubněné části toku.

| Obrázek 1 louka nad ohroženou lokalitou | Obrázek 2 Vtok do zatrubněné části nad okrajem zástavby |
| --- | --- |

| SO16.a,b,c Protierozní mez SO 16.d Zasakovací průleh s ochranným zatravněním SO 16.e Suchá nádrž SO 16.f Úprava propustku | Obrázek 3 – přehledná situace opatření |
| --- | --- |

## SO 16 a, b, c Protierozní mez

Meze obecně slouží jako dílčí prvek pro přerušení dráhy odtoku na zemědělských pozemcích. Jsou historicky nejčastějším opatřením, které kromě samotné protierozní funkce výrazně napomáhá dotvářet ráz krajiny a ve spojení s ozeleněním plní mnohé ekologické funkce. U nově navrhovaných mezí je kladen důraz na spojení záchytné funkce s odváděcí a zároveň krajinotvornou (doplnění o výsadby dřevin). Nová mez je navrhována jako nízká hrázka, zpravidla spojená s mělkým zatravněným příkopem nad hrázkou (variantně lze příkop nebo průleh umístit i pod hrázku). Zatravnění nad hrázkou by mělo být alespoň 5 m. Celkovou šířku tohoto prvku lze uvažovat cca 10-15 m.

tab. 1 - Základní parametry protierozní meze

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | sklon svahů | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 16a | protierozní mez | 15 667 | 148 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 20.5 | 10 až 15 | B |
| SO 16b | protierozní mez | 17 837 | 102 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 15.2 | 10 až 15 | B |
| SO 16c | protierozní mez | 55 756 | 444 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 16.54 | 10 až 15 | B |

## SO 16 d Zasakovací průleh s ochranným zatravněním

Z důvodu zachycení splachů a likvidace srážkových vod v místě vzniku, je navržen zasakovací příkop s ochranným zatravněním. Zachycená srážková voda se bude částečně akumulovat v zasakovacím pásu a částečně se bude převádět do stávajícího terénu. V místě převodu vody bude vytvořen malý štěrkový „bezpečnostní“ přeliv. Zatravněný příkop umožní odtěžení usazené erodované půdy ze zemědělsky využívaných pozemků. Pás je ve sklonu přibližně 3 % a je skloněný ke stávající strouze. Celková šířka ochranného zatravnění je přibližně 20 m.

Dle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, v.v.i. jsou jako zasakovací pásy na půdních blocích použitelné pásy jiné než erozně nebezpečné plodiny o minimální šířce 12 m.

Dle převládající hydrologické skupiny půd (HSP) je oblast vhodná pro zasakování, spadá do kategorie A- půdy s vysokou rychlostí infiltrace.

tab. 2 - Základní parametry zasakovacího pásu

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 16d | zasakovací průleh | 88 430 | 290 | 0,3 | 9.2 | 20 | B |

## SO 16 e Suchá nádrž

Jedná se o běžné opatření sloužící k zachycení povodňových průtoků, snížení účinků povodní a zajištění v území pod nádrží protipovodňovou ochranu na požadované úrovni. Nádrže bývají zpravidla tvořeny zemní hrází a základními objekty, jakými jsou bezpečnostní přeliv a vypouštěcí objekt. Výhodou těchto nádrží je, že za normálního stavu (prázdná nádrž), může být plocha zátopy vhodně zemědělsky využívána.

Výběr profilů byl zvolen na základě požadavků na účel nádrže, jakým je v těchto případech protipovodňová ochrana, morfologii terénu a výskyt zástavby, železnice a pozemních komunikací, které by neměly být tímto opatřením dotčeny. Pro navržené profily byla zvolena maximální možná výška hráze a pomocí programu ArcMap se na podkladu digitálního modelu terénu stanovily zatopené plochy a objemy. Do modelu vstupovaly nádrže zcela vyprázdněné s umístěním bezpečnostního přelivu 0,5 metru pod maximální výškou hladiny a s předpokladem, že spodní výpustí neodtéká voda. Voda z nádrže tedy odtéká pouze v případě překročení úrovně hrany bezpečnostního přelivu. Jedná se o jednoduchý způsob zjištění potenciální schopnosti nádrže zachytit teoretickou povodňovou vlnu (TPV).

Maximální parametry nádrží byly vloženy do matematického modelu a vypočítal se jejich vliv a možnost transformace povodňové vlny v součinnosti se všemi ostatními technickými opatřeními v dané ploše. Zároveň se, pokud byly parametry nádrží dostačující, stanovila optimalizovaná velikost pro zachycení celé povodňové vlny ze srážky p20 – maximální denní úhrn deště s dobou opakování 20 let.

V následující tabulce jsou uvedeny parametry nádrží pro jejich maximální možnou velikost a pro velikost odpovídající zachycení celé povodňové vlny ze srážky p20.

tab. 3 - Základní parametry nádrží

| Profil nádrže | Max. parametry nádrže |  |  |  | Optimalizovaná velikost pro zachycení TPV ze srážky p20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hloubka | Kóta koruny | Objem | Plocha | Hloubka | Objem | Plocha |
|  | [m] | [m n. m.] | [tis. m3] | [ha] | [m] | [tis. m3] | [ha] |
| SO 16e | 3.6 | 362.5 | 5.683 | 3241 | - | - | - |

Variantně lze nádrže navrhnout jako takzvané polosuché nádrže, tedy se stálým nadržením, ale převládajícím retenčním prostorem. Tím vznikne vhodný krajinný prvek a potenciálně se zvýší bezpečnost samotného vodního díla. Ukázka tohoto typu opatření je na obrázku níže.

## SO 16 f Tůň

Jedná se v podstatě o velmi malou vodní nádrž hloubky do 1,5 – 2 m s plochou nepřesahující max. jednotky stovek m2. Tůň je zpravidla hloubená jáma v zemi s mírnými sklony břehů, bez vypouštěcího zařízení a často, podle vodohospodářského řešení, i bez bezpečnostního přelivu (vyjma tůní průtočných nebo s obvodovou hrázkou). Napájení tůně probíhá buď spodní vodou (neprůtočná), nebo povrchovým přítokem (průtočná). Je možné také navrhovat tůně, které budou pouze periodicky zatápěné a budou podporovat vsakování a výpar v území. Účel tůní spočívá převážně v podpoře ekologie a v lokální podpoře retence vody v krajině.

Do matematického posouzení tato opatření nevstupují.

tab. 4 - Základní parametry tůně

| ID | typ opatření | plocha opatření (m2) | hloubka (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 16f | tůně | 580 | 1,5 až 2 |

## SO 16 g Úprava propustku

Propustky a zatrubněné úseky jsou obvykle kritické u vtokového objektu. Ten, pokud není v dobrém stavu, může výrazně snižovat kapacitu celého zatrubněného úseku. Příliš ostré hrany, náhlá zúžení koryta mohou způsobovat ztráty na vtoku, které vedou k tomu, že propustek pojme výrazně menší průtok, než jaká je kapacita vlastního trubního profilu.

Před zatrubněným úsekem by měly být česle, které brání ucpávání potrubí. Česle musí být dostatečně odsazené od vtokového profilu, aby i při jejich částečném zanesení plávím nedošlo k zahlcení vtokového profilu.

Vtokový profil musí dále zahrnovat úsek určený k sedimentaci splavenin, což také chrání zatrubněný úsek před zanášením.

## Územní střety

Územní střety byly hodnoceny na základě územně analytických podkladů. Zájmovým územím prochází OP vedení a zařízení elektrické sítě. S tímto OP je ve střetu prvek SO16b. Případné střety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.SO 16.1 a až g).

## Majetkoprávní situace

Majetková situace je součástí tabelární a grafické přílohy.

# Přílohy

- Tabulková část

  - B.2.SO 16.1 - Výpočet účinnosti navrhovaných opatření

- Grafická část:

  - B.3.SO 16.1a až g - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 16.2 - Podélný profil navrhovaným opatřením (vzhledem k charakteru navrhovaných opatření je tato příloha zpracována pouze pro suchou nádrž)

  - B.3.SO 16.3 - Vzorový příčný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 16.4 - Vzorový údolnicový profil (vzhledem k charakteru navrhovaných opatření není tato příloha zpracována pouze pro suchou nádrž)