B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.1.SO 20 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Zderadice

Obsah

B.1.1	Podrobný popis navrhovaného opatření	2

B.1.1.1	SO 20 a až i Protierozní mez	3

B.1.1.2	SO 20 k až o Zasakovací průleh s ochranným zatravněním	4

B.1.1.3	SO 20 p Stabilizace drah soustředěného	4

B.1.1.4	SO 20 q, r Tůň	4

B.1.1.5	Územní střety	5

B.1.1.6	Majetkoprávní situace	5

B.1.2	Přílohy	6

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 Přehledná situace navrhovaných opatření.

# Podrobný popis navrhovaného opatření

Zderadický potok působí problémy  nejvíce v místě soutoku s Bukovským potokem. Zderadický i Bukovský potok prochází Zderadicemi betonovým korytem. Bukovský p. ústí do Zderadického v centru obce. Oba toky zde zároveň kříží trasu komunikace. Bukovský kříží hlavní příjezdovou komunikaci do Zderadic, Zderadický kříží vedlejší komunikaci od objektů č.p. 34 a19.

Kritickým místem může být křížení Bukovského a Zderadického potoka s komunikací v místě soutoku.

Opatření spočívá v návrhu prvků pro zvýšení retence v povodí a zpomalení povrchového odtoku.

| Obrázek 1 křížení Zderadického potoka s vedlejší komunikací (povodně 2013) | Obrázek 2 stejná událost z obr 1 - detail |
| --- | --- |
| Obrázek 3 Soutok Zderadického a Bukovského potoka při povodni 2013 | Obrázek 4 Zderadický potok kříží v obci několik propustků |

| SO20 a až i Protierozní mez SO 20 k až o Zasakovací průleh s ochranným zatravněním SO 20 p Stabilizace drah soustředěného odtoku SO 20 q,r Tůň | Obrázek 5 – přehledná situace opatření |
| --- | --- |

## SO 20 a až i Protierozní mez

Meze obecně slouží jako dílčí prvek pro přerušení dráhy odtoku na zemědělských pozemcích. Jsou historicky nejčastějším opatřením, které kromě samotné protierozní funkce výrazně napomáhá dotvářet ráz krajiny a ve spojení s ozeleněním plní mnohé ekologické funkce. U nově navrhovaných mezí je kladen důraz na spojení záchytné funkce s odváděcí a zároveň krajinotvornou (doplnění o výsadby dřevin). Nová mez je navrhována jako nízká hrázka, zpravidla spojená s mělkým zatravněným příkopem nad hrázkou (variantně lze příkop nebo průleh umístit i pod hrázku). Zatravnění nad hrázkou by mělo být alespoň 5 m. Celkovou šířku tohoto prvku lze uvažovat cca 10-15 m.

tab. 1 - Základní parametry protierozní meze

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | sklon svahů | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 20a | protierozní mez | 24 984 | 156 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 12.7 | 10 až 15 | B/A |
| SO 20b | protierozní mez | 56 328 | 325 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 12.8 | 10 až 15 | B |
| SO 20c | protierozní mez | 35 223 | 282 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 10.2 | 10 až 15 | B/A |
| SO 20d | protierozní mez | 82 525 | 210 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 6.3 | 10 až 15 | C |
| SO 20e | protierozní mez | 10 823 | 86 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 11.1 | 10 až 15 | B/A |
| SO 20f | protierozní mez | 34 806 | 205 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 9.8 | 10 až 15 | B |
| SO 20g | protierozní mez | 56 421 | 211 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 9.6 | 10 až 15 | C |
| SO 20h | protierozní mez | 39 800 | 190 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 8.5 | 10 až 15 | B/A |
| SO 20i | protierozní mez | 38 650 | 277 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 3.7 | 10 až 15 | B |

## SO 20 k až o Zasakovací průleh s ochranným zatravněním

Z důvodu zachycení splachů a likvidace srážkových vod v místě vzniku, je navržen zasakovací příkop s ochranným zatravněním. Zachycená srážková voda se bude částečně akumulovat v zasakovacím pásu a částečně se bude převádět do stávajícího terénu. V místě převodu vody bude vytvořen malý štěrkový „bezpečnostní“ přeliv. Zatravněný příkop umožní odtěžení usazené erodované půdy ze zemědělsky využívaných pozemků. Pás je ve sklonu přibližně 3 % a je skloněný ke stávající strouze. Celková šířka ochranného zatravnění je přibližně 20 m.

Dle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, v.v.i. jsou jako zasakovací pásy na půdních blocích použitelné pásy jiné než erozně nebezpečné plodiny o minimální šířce 12 m.

tab. 2 - Základní parametry zasakovacího pásu

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 20k | zasakovací průleh | 57 173 | 130 | 0,3 | 7.9 | 20 | C |
| SO 20l | zasakovací průleh | 110 773 | 240 | 0,3 | 9.3 | 20 | B/A |
| SO 20m | zasakovací průleh | 15 043 | 295 | 0,3 | 10.6 | 20 | B |
| SO 20n | zasakovací průleh | 87 090 | 340 | 0,3 | 10.6 | 20 | B |
| SO 20o | zasakovací průleh | 110 773 | 240 | 0,3 | 9.3 | 20 | B/A |

## SO 20 p Stabilizace drah soustředěného

Dráhy soustředěného odtoku (DSO) představují místa, kde v důsledku konfigurace terénu dochází k přirozené koncentraci plošného povrchového odtoku, vytváření výrazných odtokových drah a k možnosti vzniku rýhové eroze. Tyto plochy je nezbytné zatravnit, nebo v případě, že zatravnění bude s ohledem na odtokové poměry nedostatečné, zajistit opevnění nejvíce namáhaných částí technickým řešením (např. kamenný pohoz, zához, příčné prahy). Šířka zatravnění závisí na tvaru údolnice, respektive DSO, sklonitosti pozemků nebo případně výsledku posouzení erozního smyvu. Druhové složení trav je třeba přizpůsobit předpokládanému namáhání proudící vodou.

Rozměry těchto prvků lze přesněji stanovit až v další fázi projektové přípravy a podrobnějšího návrhu.

tab. 3 - Základní parametry drah stabilizace soustředěného odtoku

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 20p | Zatravnění údolnice | 219 496 | 105 | 0,3 | 11.5 | 20 | B |

## SO 20 q, r Tůň

Jedná se v podstatě o velmi malou vodní nádrž hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepřesahující max. jednotky stovek m2. Tůň je zpravidla hloubená jáma v zemi s mírnými sklony břehů, bez vypouštěcího zařízení a často, podle vodohospodářského řešení, i bez bezpečnostního přelivu (vyjma tůní průtočných nebo s obvodovou hrázkou). Napájení tůně probíhá buď spodní vodou (neprůtočná), nebo povrchovým přítokem (průtočná). Je možné také navrhovat tůně, které budou pouze periodicky zatápěné a budou podporovat vsakování a výpar v území. Účel tůní spočívá převážně v podpoře ekologie a v lokální podpoře retence vody v krajině.

Do matematického posouzení tato opatření nevstupují.

tab. 4 - Základní parametry tůně

| ID | typ opatření | plocha opatření (m2) | hloubka (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 20q | tůně | 407 | 1,5 až 2 |
| SO 20r | tůně | 522 | 1,5 až 2 |

## Územní střety

Územní střety byly hodnoceny na základě územně analytických podkladů. Zájmovým územím prochází OP vedení a zařízení elektrické sítě, OPVZ a prvky ÚSES. Střety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.SO 20.1 a až r).

## Majetkoprávní situace

Majetková situace je součástí tabelární a grafické přílohy.

# Přílohy

- Tabulková část

  - B.2.SO 20.1 - Výpočet účinnosti navrhovaných opatření

- Grafická část:

  - B.3.SO 20.1a až k - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 20.2 - Podélný profil navrhovaným opatřením (vzhledem k charakteru navrhovaných opatření není tato příloha zpracována)

  - B.3.SO 20.3 - Vzorový příčný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 20.4 - Vzorový údolnicový profil (vzhledem k charakteru navrhovaných opatření není tato příloha zpracována)