B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.1.SO 22 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Slavkov

Obsah

B.1.1	Podrobný popis navrhovaného opatření	2

B.1.1.1	SO 22 a až f Protierozní mez	3

B.1.1.2	SO 22 c,d,e,f Zasakovací průleh s ochranným zatravněním	3

B.1.1.3	SO 22 k Tůň	4

B.1.1.4	SO 22 l Úprava koryta	4

B.1.1.5	Územní střety	5

B.1.1.6	Majetkoprávní situace	5

B.1.2	Přílohy	6

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 Přehledná situace navrhovaných opatření.

# Podrobný popis navrhovaného opatření

Obec Slavkov v horní části povodí Slavkovského potoka. Může být ohrožena přívalovou povodní. Koryto Slavkovského potoka není v obci příliš dobře řešeno, v některých úsecích přiléhá velmi těsně k pozemkům nebo dokonce k obvodovým zdem domů. Řešení spočívá v návrhu prvků pro zpomalení povrchového odtoku z povodí a zvýšení retence.

Mimo to je navržen úsek toku k úpravě koryta v intravilánu Slavkova. Slavskovský potok nepatří mezi předem vybrané pro řešení hydrodynamickým modelem, proto je v této fázi projektu dostupné minimum dat pro návrh této úpravy.

| Obrázek 1 Slavkovský potok pod hrází rybníka Horožník | Obrázek 2 Slavkovský potok těsně přiléhá domům v obci |
| --- | --- |

| SO 22.a až f Protierozní mez SO 22 g až k Zasakovací průleh s ochranným zatravněním SO 22.l Tůň SO 22 m Úprava koryta | Obrázek 3 – přehledná situace opatření |
| --- | --- |

## SO 22 a až f Protierozní mez

Meze obecně slouží jako dílčí prvek pro přerušení dráhy odtoku na zemědělských pozemcích. Jsou historicky nejčastějším opatřením, které kromě samotné protierozní funkce výrazně napomáhá dotvářet ráz krajiny a ve spojení s ozeleněním plní mnohé ekologické funkce. U nově navrhovaných mezí je kladen důraz na spojení záchytné funkce s odváděcí a zároveň krajinotvornou (doplnění o výsadby dřevin). Nová mez je navrhována jako nízká hrázka, zpravidla spojená s mělkým zatravněným příkopem nad hrázkou (variantně lze příkop nebo průleh umístit i pod hrázku). Zatravnění nad hrázkou by mělo být alespoň 5 m. Celkovou šířku tohoto prvku lze uvažovat cca 10-15 m.

tab. 1 - Základní parametry protierozní meze

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | sklon svahů | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 22a | protierozní mez | 53 634 | 86 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 2.8 | 10 až 15 | B/A |
| SO 22b | protierozní mez | 47 605 | 113 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 2.5 | 10 až 15 | B/A |
| SO 22c | protierozní mez | 33 558 | 240 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 7.1 | 10 až 15 | B/A |
| SO 22d | protierozní mez | 43 860 | 270 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 15.8 | 10 až 15 | B/A |
| SO 22e | protierozní mez | 17 488 | 109 | 1:3 až 1:5 | 0,5 | 14.8 | 10 až 15 | B/A |

## SO 22 c,d,e,f Zasakovací průleh s ochranným zatravněním

Z důvodu zachycení splachů a likvidace srážkových vod v místě vzniku, je navržen zasakovací příkop s ochranným zatravněním. Zachycená srážková voda se bude částečně akumulovat v zasakovacím pásu a částečně se bude převádět do stávajícího terénu. V místě převodu vody bude vytvořen malý štěrkový „bezpečnostní“ přeliv. Zatravněný příkop umožní odtěžení usazené erodované půdy ze zemědělsky využívaných pozemků. Pás je ve sklonu přibližně 3 % a je skloněný ke stávající strouze. Celková šířka ochranného zatravnění je přibližně 20 m.

Dle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, v.v.i. jsou jako zasakovací pásy na půdních blocích použitelné pásy jiné než erozně nebezpečné plodiny o minimální šířce 12 m.

tab. 2 - Základní parametry zasakovacího pásu

| ID | typ opatření | plocha povodí (m2) | délka opatření (m) | hloubka (m) | sklon terénu (%) | šířka záboru (m) | Převládající HSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 22g | zasakovací průleh | 96 111 | 392 | 0,3 | 7.5 | 10 | B/A |
| SO 22h | zasakovací průleh | 328 622 | 162 | 0,3 | 7.4 | 10 | B/A |
| SO 22i | ochranné zatravnění | 96 111 | 392 | 0,3 | 7.5 | 20 | B/A |
| SO 22j | ochranné zatravnění | 328 622 | 162 | 0,3 | 7.4 | 20 | B/A |

## SO 22 k Tůň

Jedná se v podstatě o velmi malou vodní nádrž hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepřesahující max. jednotky stovek m2. Tůň je zpravidla hloubená jáma v zemi s mírnými sklony břehů, bez vypouštěcího zařízení a často, podle vodohospodářského řešení, i bez bezpečnostního přelivu (vyjma tůní průtočných nebo s obvodovou hrázkou). Napájení tůně probíhá buď spodní vodou (neprůtočná), nebo povrchovým přítokem (průtočná). Je možné také navrhovat tůně, které budou pouze periodicky zatápěné a budou podporovat vsakování a výpar v území. Účel tůní spočívá převážně v podpoře ekologie a v lokální podpoře retence vody v krajině.

Do matematického posouzení tato opatření nevstupují.

tab. 3 - Základní parametry tůně

| ID | typ opatření | plocha opatření (m2) | hloubka (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 22i | tůně | 151 | 1,5 až 2 |

## SO 22 l Úprava koryta

Zpravidla se jedná o opatření vedoucí ke zkapacitnění vodního toku, či opevnění stávajícího koryta. Zvýšení kapacity vodního toku lze docílit mimo jiné prohloubením koryta, snížením sklonu svahů, změnou tvaru koryta.

Slavkovský potok nepatří mezi toky řešené hydrodynamickým modelem. V současné době nejsou tedy blíže známy odtokové poměry v řešeném úseku. Cílem úpravy je zlepšit ochranu objektů stojících v těsné blízkosti toku (čp 13). Vzhledem k omezenému prostoru a využití okolních pozemků, je problematické řešit lokalitu přírodě blízkým složeným korytem. Je navrženo obdélníkové koryto.

tab. 4 - Základní parametry úpravy koryta

| ID | typ opatření | Délka toku (m) STAV | sklon terénu (%) STAV | Délka toku (m) NÁVRH | sklon terénu (%) NÁVRH | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 22m | Zkapacitnění koryta | 32 | 3 | 32 | 3 |  |

## Územní střety

Územní střety byly hodnoceny na základě územně analytických podkladů. Zájmovým územím prochází OP vedení a zařízení elektrické energie. Střety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.SO 22.1 a až g).

## Majetkoprávní situace

Majetková situace je součástí tabelární a grafické přílohy.

# Přílohy

- Tabulková část

  - B.2.SO 22.1 - Výpočet účinnosti navrhovaných opatření

- Grafická část:

  - B.3.SO 22.1a až m - Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO 22.2 - Podélný profil navrhovaným opatřením (vzhledem k charakteru navrhovaných opatření není tato příloha zpracována)

  - B.3.SO 22.3 - Vzorový příčný profil navrhovaným opatřením

  - B.3.SO 22.4 - Vzorový údolnicový profil (vzhledem k charakteru navrhovaných opatření není tato příloha zpracována)